Program za korišćenje biomase u energetske svrhe u OPŠTINI PETROVAC NA MLAVI

Ovaj izveštaj je autorsko pravo UNDP Srbija i pripremljen je u okviru UNDP GEF Projekta  „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji” (od strane GFA South East Europe d.o.o.).

Korišćenje sadržaja ovog izveštaja i podataka je dozvoljeno isključivo uz citiranje autora, UNDP Projekta i navedenih izvora.

Autori: Prof. dr Branko Glavonjić, prof. dr Todor Janić

Avgust, 2021.god

SADRŽAJ

1	UVOD		Error! Bookmark not defined.

1.1	NOSILAC PROGRAMA	4

1.2	RAZLOG DONOŠENJA PROGRAMA I NJEGOV SADRŽAJ	4

1.3	PLANIRANI VREMENSKI ROK NA KOJI SE DONOSI PROGRAM	4

1.4	USKLAĐENOST PROGRAMA SA DRUGIM DOKUMENTIMA LOKALNE I NACIONALNE POLITIKE	4

1.5	KORIŠĆENA METODOLOGIJA	5

2	OPŠTE INFORMACIJE	12

3	CILJ PROGRAMA	13

4	BILANS BIOMASE OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI	14

4.1	Bilans drvne biomase	14

4.2	Bilans poljoprivredne biomase	19

5	MOGUĆNOST UZGAJANJA ENERGETSKIH ZASADA	30

6	SWOT analiza	34

7	MERE ZA POSTIZANJE CILJEVA PROGRAMA	35

8	PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROGRAMA	39

8.1	Način praćenja sprovođenja programa	39

8.2	Izveštaj o sprovođenju programa u prethodnom periodu	39

PRILOG 1: Akcioni plan	40

SPISAK SKRAĆENICA

| EBRD | Evropska banka za obnovu i razvoj |
| --- | --- |
| EU | Evropska unija |
| ESC | Ugovaranje isporuke energije |
| ESCO | Kompanija za energetske usluge |
| JLS | Jedinica lokalne samouprave |
| JPP | Javno-privatno partnerstvo |
| KfW | Nemačka razvojna banka |
| KUJU | Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima |
| MRE | Ministarstvo rudarstva i energetike |
| SKGO | Stalna konferencija gradova i opština |
| UNDP | Program Ujedinjenih nacija za razvoj |

# UVOD

## NOSILAC PROGRAMA

Program korišćenja biomase u energetske svrhe je planski dokument koji donosi Opština Petrovac na Mlavi.

## RAZLOG DONOŠENJA PROGRAMA I NJEGOV SADRŽAJ

Ovaj Program se donosi sa ciljem podsticanja upotrebe lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije. Na ovaj način se poboljšava energetskih bilans opštine, smanjuje zavisnost od fosilnih goriva i emisija gasova sa efektom staklene bašte. Jačanjem lanca snabdevanja biomasom potpomaže se razvoj lokalne privrede i povećanje prihoda. Takođe, jačanjem lokalnog tržišta biomasom uključuje se veći broj učesnika u lanac snabdevanja i otvara mogućnost za nova radna mesta.

## PLANIRANI VREMENSKI ROK NA KOJI SE DONOSI PROGRAM

Ovaj Program se donosi za period od tri godine i to 2021-2024.

## USKLAĐENOST PROGRAMA SA DRUGIM DOKUMENTIMA LOKALNE I NACIONALNE POLITIKE

Program je u skladu sa Akcionim planom za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije koji prepoznaje biomasu kao OIE sa najvećim potencijalom u Srbiji.

Prema Zakonu o energetici (Sl. glasnik RS, br 145/2014) biomasa je biorazgradivi deo proizvoda, otpada i ostataka biološkog porekla iz poljoprivrede (uključujući biljne i životinjske materije), šumarstva i povezanih industrija, kao i biorazgradivi deo industrijskog i komunalnog otpada i jedan je od obnovljivih izvora energije.

Malo širu definiciju daje standard SRPS EN ISO 16559 (2015): biomasa je organski materijal na biljnoj ili životinjskoj bazi, u koju spadaju određene energetske kulture, poljoprivredne kulture i drveće, ostaci od hrane, stočne hrane i vlakana, vodene biljke, alge, ostaci iz šumarstva i drvni ostaci, poljoprivredni otpad, nusproizvodi iz prerade i druge nefosilne organske materije.

Drvna biomasa je biomasa koja potiče od drveća, grmlja i žbunja. Ovom definicijom su obuhvaćeni drvo iz šuma, plantaža i drugo potpuno prirodno drvo, sporedni proizvodi i ostaci iz industrijske prerade drveta i korišćeno drvo.

Poljoprivredna biomasa je biomasa iz poljoprivredne proizvodnje (biljne i životinjske materije), kao i biomasa iz prehrambene industrije koja je biljnog ili životinjskog porekla.

Takođe, Program je u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije Republike Srbije jer se upotreba obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne ili toplotne energije za sopstvenu potrošnju smatra merom energetske efikasnosti. Budžetski fond za energetsku efikasnost takođe sufinansira ovakve mere u jedinicama lokalne samouprave. Program je u skladu sa Lokalnom strategijom održivog razvoja opštine Petrovac na Mlavi 2015-2020. koja prepoznaje značaj i mogućnost korišćenja biomase kao obnovljivog izvora energije.

## KORIŠĆENA METODOLOGIJA

Metodologija obuhvata sledeće korake:

- Izradu bilansa drvne i poljoprivredne biomase na nivou opštine kao presek trenutnog stanja,

- Definisanje potencijala uzgoja energetskih zasada,

- SWOT analizu,

- Definisanje ciljeva programa i pojedinačnih mera za postizanje ciljeva,

- Definisanje akcionog plana za sprovođenje mera.

1. Izrada bilansa obuhvata sledeće korake:

- Analizu raspoloživih potencijala biomase za izabranu opštinu,

- Utvrđivanje stvarne potrošnje drvne biomase po svim najznačajnijim kategorijama potrošača,

- Izrada bilansa.

- Analiza raspoloživih potencijala biomase za opštinu Petrovac na Mlavi

Analiza potencijala biomase kojima raspolaže opština Petrovac na Mlavi podeljena je u tri kategorije:

- Analiza potencijala biomase iz šumarstva,

- Analiza ostalih potencijala drvne biomase,

- Analiza potencijala poljoprivredne biomase (uključujući organski otpad iz prehrambene proizvodnje).

Analiza potencijala biomase iz šumarstva izvršena je na bazi podataka nacionalne inventure šuma i obuhvatila je sledeće indikatore:

- Površine pod šumama,

- Procenat šumovitosti,

- Drvnu zapreminu u dubećem stanju,

- Godišnji zapreminski prirast,

- Učešće šuma u državnom i privatnom vlasništvu u ukupnim površinama pod šumama,

- Izračunavanje ukupnog tehničkog potencijala biomase u državnim i privatnim šumama,

- Izračunavanje tehničkog potencijala biomase za energiju u državnim i privatnim šumama,

- Proizvodnju drveta u 2017. godini.

Za potrebe izračunavanja navedenih indikatora, pored zvaničnih podataka iz nacionalne inventure šuma, korišćeni su i podaci iz odgovarajućih publikacija Republičkog zavoda za statistiku, interni podaci šumske uprave kao i podaci koji se prikupljaju i obrađuju u bazama podataka Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Analiza ostalih potencijala drvne biomase obuhvatila je:

- Potencijale biomase za energiju na površinama obraslim drvećem koje se ne smatraju šumom,

- Količine drvnog ostatka koje nastaju kao rezultat seče u šumama,

- Količine drvnog ostatka koji nastaje u procesima industrijske prerade drveta

- Količine drvne biomase koja se koristi u formi recikliranog drveta (stari nameštaj, palete, drugo)

U okviru navedenog metodološkog segmenta korišćeni su principi, terminologija i sistem obračunavanja i kalkulacija koji se koristi u metodologiji UNECE/FAO i Statističkog zavoda Srbije.

Analiza poljoprivredne biomase

Poljoprivreda, kao privredna grana usmerena je na proizvodnju i doradu poljoprivrednih proizvoda sa krajnjim ciljem pribavljanja organskih proizvoda za čoveka (najčešće prehrambenih). U procesima primarne poljoprivredne proizvodnje ili dorađivačkih procesa pored glavnih (osnovnih) proizvoda dobijaju se i nusproizvodi, koji predstavljaju sekundarne ili tercijarne proizvode poljoprivredne proizvodnje. Takvi proizvodi se često nazivaju ostaci ili čak otpaci. Po ostvarenom kvantitetu, ostaci poljoprivredne proizvodnje uglavnom prevazilaze količine, tj. mase osnovnih proizvoda. Širok je način korišćenja tih ostataka. Ostaci primarne poljoprivredne proizvodnje se najčešće koriste kao:

- činioci očuvanja proizvodnih resursa (zemljišta) i eko sistema,

- inputi u formiranju višeg stepena proizvodnje (stočarstva, nakon ratarstva),

- materijali u zaokruživanju tehnologije proizvodnih ciklusa,

- materijali u industrijskoj proizvodnji,

- energenti.

Na osnovu sagledavanja velikog broja istraživanja može se konstatovati da se bez posledica za dalju plodnost zemljišta (potencijalno smanjenje humusa u zemljištu, erozije vetrom i vodom i dr.) u proseku sa parcela može prikuplljati 30% raspoložive biomase, što bi značilo da se sa parcela svake četvrte godine može odnositi celokupna biomasa.

Prema statističkim pokazateljima Republike Srbije u pogledu četiri opservirana regiona (AP Vojvodina, područje Beograda, Šumadija i zapadna Srbija i južna i istočna Srbija) najpovoljniji uslovi za obavljanje biljne poljoprivredne proizvodnje se nalaze na teritoriji AP Vojvodine, zatim u Beogradskom regionu, zatim u regionu Šumadije i zapadne Srbije, dok u regionu južne i istočne Srbije u pogledu biljne poljoprivredne proizvodnje vladaju najnepovoljniji uslovi. Navedeno se u potpunosti odraža i na ostvarene prosečne prinose osnovnih kultura, a samim tim i njihovih biljnih ostataka. Za potrebe izrade bilansa izračunati su prosečni prinosi za desetogodišnji period 2008-2017. za svaki region (izvor podataka: Republički Zavod za statistiku).

Ostaci poljoprivredne proizvodnje koji su namenjeni za korišćenje u cilju produkovanja energije (kao goriva) nazivaju se biomasom ili biogorivom. Biogoriva nastala u poljoprivredi mogu biti u sva tri agregatna stanja od kojih se u Srbiji iz poljoprivredne proizvodnje najčešće koriste:

- Čvrsta biogoriva: slama od žitarica i uljarica, kukuruzovina, oklasak (kočanka), glave i stabljike suncokreta, ljuske od semena suncokreta i soje, stabljike sirka, pasulja, ricinusa, lana, hmelja i duvana ostaci od stabljike konoplje (pozder), stabljike semenske šećerne repe, otpaci od zrna žitarica i uljarica nastali u postupku čišćenja zrna, koštice i ljuske voća, grane od orezanih stabala voća i vinove loze, i dr.

- Tečna biogoriva: sirovo deguminizirano ulje od uljane repice (soje ili eventualno suncokreta), metil-estar ulja od uljane repice (biodizel gorivo), mešavina benzina i alkohola (metil ili etil alkohol) i specijalna vrsta biogoriva dobijena iz alkohola (metanol ili etanol),

- Gasovita biogoriva: biogas dobijen anaerobnom fermentacijom biomase (otpadne organske materije većeg sadržaja vlažnosti) i biogas dobijen nepotpunim sagorevanjem biomase (čvrstog biogoriva), tj. gasifikacijom.

Energetska transformacija hemijske energije iz čvrstih i tečnih biogoriva se najčešće realizuje u jednoj fazi, tehnologijama direktnog sagorevanja, dok je za korišćenje gasovitih biogoriva potrebno bar dve faze od kojih je prva vezana za tehnologije nastajanja gasovitog biogoriva, a u drugoj se tehnologijama sagorevanja iz gasovitih biogoriva produkuje energija. Direktno sagorevanje je sa ekonomske strane isplatljivija tehnologija, ali se njen veliki nedostatak ogleda u tome što nije pogodna kod biogoriva sa visokim sadržajem vlažnosti. Da bi se nedostatak visokog sadržaja vlage kod biogoriva prevazišao koriste se tehnologije fermentacije, tj. vrenja, kod kojih je produkt biogas, koji se u sledećoj fazi direktno sagoreva.

Zbog navedenog veoma je interesantno da se pri sagledavanju energetskih potencijala, ostaci poljoprivredne proizvodnje u opštinama razdvoje prema tehnologijama njihove energetske valorizacije. Kao što je navedeno, očekivani sadržaj vlažnosti biljnih ostataka u periodu njihovog korišćenja će usmeravati na koji način će se vršiti energetska valorizacija ostataka proizvodnje i u skladu sa tim prilikom izrade bilansa posebno su procenjivani potencijali biomase pogodne za direktno sagorevanje i za primenu u tečnom stanju.

Sadržaj vlažnosti u biljnim ostacima poljoprivredne proizvodnje ima veliki uticaj na mogućnost njihove energetske valorizacije zbog čega je neophodno što više raditi na tome da takav - veoma higroskopan materijal što manje bude u kontaktu sa vlagom. Problematika se po tom pitanju usložnjava od samog nastanka biljnih ostataka (od perioda obavlljanja žetve). Činjenica je da su ostaci biomase u vremenu njihovog nastajanja veoma disperzovani i zbog velike higroskopnosti podložni su brzom upijanju vlage iz okoline (kiša, rosa, vlažno zemljište i dr.). Ovo je posebno važno za kukuruz jer je korišćenje biomase iz proizvodnje kukuruza veoma često onemogućen zbog velike vlažnosti.

I pored značajne količine biljnih ostataka raznih poljoprivrednih kultura u Srbiji se u svrhu produkcije energije uglavnom koriste samo neki od njih. Izbor ostataka koji se koriste u energetske svrhe zavisi od više faktora i to:

- od blizine i mogućnosti prikupljanja i transporta gajenih biljnih kultura (transport biomase na duže relacije nije isplativ),

- od vremena i mesta prispeća (više se koriste ostaci koji se prikupljaju leti ili dok traje lepše vreme (imaju niži sadržaj vlažnosti) ili nastaju na uskom području (tokom doradnih procesa),

- od elementarnog sastava biomase (s čim je u vezi i toplotna moć biomase, a i sadržaj vlažnosti),

- od tehničkih pokazatelja, kao što su sadržaj gorljivih isparljivih materija, tačke paljenja, topljivosti i abrazivnosti pepela i dr.,

- mogućnosti dugotrajnijeg skladištenja (gde su problemi higroskopnost i gustina biomase),

- tehničkih i personalnih zahteva opreme za sagorevanje (cenu opreme, njihovu funkcionalnost i efikasnost u radu, učestalost i složenost njihovog opsluživanja),

- od tržišnih uslova (dostupnosti i cene) i dr.

Zbog navedenog sa pravom se može konstatovati da se u Srbiji, kao biogorivo od biljnih ostataka čvrste biomase u poljoprivredi u domaćinstvima i termičkim postrojenjima manjih termičkih snaga (<1 MW) najviše koriste: sojina i pšenična slama, oklasak kukuruza, a u industrijskim postrojenjima otpad u preradi poljoprivrednih proizvoda, kao što su ljuske suncokreta i soje i oklasak kukuruza, kao i sojina i pšenična slama i donekle kukuruzovina. U domaćinstvima i kod termičkih postrojenja manjih snaga sojina i pšenična slama se koriste u formi malih i velikih bala, a oklasak se loži neusitnjen. U poslednje vreme se ostaci biomase sve više koriste i u formi agropeleta, ali se takav trend nije znatnije raširio zbog složenosti pri njegovom sagorevanju i veće cene biogoriva i postrojenja za njegovo sagorevanje. U većim industrijskim kapacitetima se uglavnom sagoreva usitnjena forma biomase.

Pored ostataka iz biljne poljoprivredne proizvodnje velike količine ostataka proizvodnje koji se mogu koristiti za produkciju energije se ostvaruju i u stočarskoj proizvodnji. Pre svega se tu podrazumeva stajnjak, koji može biti tečni ili čvrsti (sa dodatkom prostirke - najčešće pšenične slame). Ako se koristi u proizvodnji biogoriva stajnjak je zbog velikog sadržaja vlage najčešće usmeren ka dobijanju biogasa u procesima fermentacije. U poslednje vreme su prezentovane tehnologije energetskog korišćenja stajnjaka u kojima se stajnjak suši i kao takav se sagoreva, ali one u Srbiji nisu našle na signifikantnu primenu.

Problemi koji se javljaju u težnji za što većim korišćenjem stajnjaka u energetske svrhe najviše se odnose na mogućnost i isplativost njegovog prikupljanja. Veliki broj stoke se gaji na manjim gazdinstvima (što je pogotovo izraženo u brdsko-planinskim regionima) i to u slobodnom sistemu držanja. Iz tog razloga prikazane potencijale biomase iz stajnjaka koji bi bio korišćen u svrhu produkcije energije treba uslovno posmatrati i očekivati da se njihova ekonomski isplativa energetska valorizacija može realizovati samo u okruženju sa farmama na kojima se gaji veći broj životinja u zatvorenim uslovima.

U Srbiji se ostaci poljoprivredne biljne proizvodnje kao materijal u industrijskoj proizvodnji gotovo i ne koristi. Nekada se pšenična slama koristila u proizvodnji kartona (Lepenka - Novi Kneževac), kao i u građevinarstvu. Oklasak kukuruza je korišćen kao abrazivni materijal u livnicama, a bilo je i drugih primera. Sada su takvi proizvodni kapaciteti u kojima se biomasa koristi kao materijal prestali sa radom. Postoje pokušaji da se od pšenične slame prave pločasti materijali, ali se za sada sve završava samo u pokušajima.

Analiza potencijala poljoprivredne biomase urađena je od strane eksperta za poljoprivredu na osnovu podataka dobijenih iz:

- Upitnika koji su popunjavani od strane referenta iz opštine o poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji i energetskih menadžera,

- Zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, koji su bazirani na popisu poljoprivrede iz 2012. godine, podataka Uprave za veterinu i Republičkog geodetskog zavoda,

- Godišnjih statističkih izveštaja o poljoprivrednoj proizvodnji za period od 2008. do 2017. godine,

- Internih publikacija i kataloga pojedinih privrednih subjekata i

- Ekspertskih procena.

Prilikom prikupljanja i analize podataka o potencijalima biomase iz poljoprivrede i agroindustrije, posebno je obraćena pažnja da su podaci za sve opštine prikupljani po istoj metodologiji, iz istih izvora i da su se odnosili za isti vremenski period.

Analiza je obuhvatila:

- Sagledavanje stanja u vezi poljoprivrednog zemljišta, kao osnovnog činioca poljoprivredne proizvodnja i to po pitanju vlasništva, namene i kvaliteta,

- Definisanje vrste važnijih gajenih biljnih kultura i obim njihove proizvodnje, prosečne prinose, prinose ostataka biomase kao sekundarnih i tercijarnih proizvoda i njihove energetske potencijale,

- Definisanje vrste i obima tzv. „energetskog bilja” i njihove energetske potencijale,

- Definisanje vrste važnijih gajenih domaćih životinja i njihovu brojnost, produkciju stajnjaka i potencijale za proizvodnjom energije tretiranjem stajnjaka kroz biogasne tehnologije,

- Definisanje važnijih preradnih agroindustrijskih kapaciteta, njihove aktivnosti i vlasništva, lokacije pogona, obima skladištenja i preradnih kapaciteta, vrste i količina ostataka biomase, njihove namene, eventualnog stepena korišćenja u sopstvenom pogoni, količine viška ostataka biomase koje mogu biti plasirane na tržište i energetske potencijale takve biomase,

- Međusobne bilanse u raspoloživoj i potrebnoj biomasi i kvantitativnom i energetskom pogledu.

- Utvrđivanje stvarne potrošnje biomase po svim najznačajnijim kategorijama potrošača u opštini Petrovac na Mlavi

Utvrđivanje stvarne potrošnje, pre svega drvne, biomase obuhvatilo je analizu potrošnje biomase za energetske potrebe i industriju po sledećim kategorijama potrošača:

- Domaćinstva,

- Objekti  od javnog značaja (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole,  ambulante, domovi zdravlja, bolnice, objekti mesnih zajednica, objekti lokalne administracije, javna komunalna preduzeća, sudstvo i tužilaštvo, šumska uprava, muzeji kulturni centar, sportski centar i druge)

- Objekti koji imaju komercijalni karakter (restorani, kafane, hoteli, prodavnice, marketi, pekare, pečenjare, auto servisi)

- Industrija (preduzeća drvne industrije, preduzeća koja se bave proizvodnjom hrane, preduzeća iz ostalih industrija koja koriste drvna goriva)

- Proizvođači drvnih goriva (proizvođači peleta, briketa, drvne sečke i drvenog uglja).

Za prikupljanje podataka o potrošnji biomase za energetske potrebe sprovedeno je anketiranje domaćinstava na uzorku koji je reprezentativan za statistička istraživanja (veličina uzorka iznosi 2% od ukupnog broja domaćinstava koja koriste čvrsta goriva). Broj domaćinstava koja koriste čvrsta goriva za grejanje (drvo, briket, pelet, ugalj i njihove kombinacije) je dobijen kada je od ukupnog broja domaćinstava u opštini oduzet broj domaćinstava koja koriste daljinski sistem grejanja, TNG, električnu energiju i lož ulje (slika 1).

Za potrebe definisanja uzorka korišćeni su podaci o broju domaćinstava u opštini iz publikacija Republičkog zavoda za statistiku kao i podaci o korišćenju pojedinih vrsta goriva za grejanje stanova na bazi rezultata popisa.

Slika 1: Metodologija određivanja broja domaćinstava koja koriste čvrsta goriva za potrebe grejanja

Uzorak je obuhvatio gradska i seoska domaćinstva. Za te potrebe urađen je upitnik za anketiranje domaćinstava koji je, pored generalnih karakteristika domaćinstava, obuhvatio i karakteristike njihovih objekata sa stanovišta veličine, starosti, posedovanja termoizolacije, starosti prozora i vrata, kao i  količine i vrednost potrošnje određenih tipova goriva na bazi biomase, period njihove nabavke u odnosu na početak grejne sezone, izvore snabdevanja, starost ložnih uređaja, učestalost čišćenja dimnjaka i druga pitanja od značaja za potrošnju goriva kako bi mogla da se izvrši odgovarajuća kontrola dobijenih podataka.

U toku anketiranja domaćinstava anketirani su i objekti od komercijalnog značaja u opštini (kafane, restorani, hoteli, pekare, pečenjare, auto servisi, prodavnice) kako bi se prikupili podaci o potrošnji drvnih goriva u ovim objektima. Za potrebe anketiranja ovih objekata urađen je odgovarajući upitnik.

Potrošnja goriva na bazi biomase u javnim objektima obuhvatila je: objekte predškolskih ustanova, objekte osnovnih i srednjih škola, objekte zdravstva, sudstva, tužilaštva, toplane, domove kulture, muzeje, javnih komunalnih preduzeća, šumske uprave kao i objekte lokalne administracije. Za te potrebe urađen je odgovarajući upitnik, a prikupljanje podataka o potrošnji drvnih goriva u ovim objektima izvršeno je u direktnoj komunikaciji angažovanog eksperta i energetskog menadžera.

Prikupljanje podataka o potrošnji biomase (drvne i poljoprivredne) i drvnih goriva u industriji izvršeno je na bazi odgovarajućeg upitnika od strane eksperta za biomasu kroz posete preduzećima u ovoj opštini.

- Izrada bilansa biomase za opštinu Petrovac na Mlavi

Izabrana godina za koju je izrađen bilans je 2017.. Na bazi prikupljenih podataka iz tačaka 1 i 2 izabranog metodološkog koncepta unete su odgovarajuće vrednosti po pojedinim bilansnim pozcijiama.Leva strana bilansa obuhvata pregled potencijala biomase po pojedinim kategorijama sa količinama na osnovu podataka iz tačke 1 (procena potencijala). Desna strana energetskog bilansa obuhvata sve kategorije potrošača biomase u ovoj opštini sa količinama i njihovim učešćem u ukupnoj potrošnji (tačka 2).

Na kraju bilansa predstavljeni su zbirni podaci koji pokazuju da li opština ima pozitivan ili negativan bilans biomase kao rezultat razlike između raspoloživih potencijala i stvarne potrošnje biomase. Za više detalja pogledati poglavlje 4.

2. Procena potencijala uzgoja energetskih zasada

Procena potencijala uzgoja energetskih zasada je rađena na osnovu analize potencijalnih područja za uzgajanje brzorastućih energetskih zasada na poljoprivrednom zemljištu lošijih kategorija. U cilju dobijanja raspoloživih površina pod poljoprivrednim zemljištem koje se može staviti u funkciju uzgajanja energetskih zasada korišćeni su podaci Uprave za zemljište, Republičkog geodetskog zavoda, podaci iz Popisa poljoprivrede Republičkog zavoda za statistiku i podaci iz opštine Petrovac na Mlavi.

U skladu sa dobijenim vrednostima predložene su najpogodnije brzorastuće drvenaste vrste za energetske plantaže, a zatim izvršeni proračuni realnih prinosa biomase po hektaru i na godšnjem nivou, energetske vrednosti i ostali elementi od značaja za njeno korišćenje u energetske svrhe. Rezultati su prikazani u poglavlju 5.

3. SWOT analiza

Na osnovu pregleda situacije i opštih uslova, urađena je SWOT analiza koja je prikazana u poglavlju 6.

4. Izrada programa sa akcionim planom

Dobijeni rezultati su zatim korišćeni za izvođenje odgovarajućih zaključaka i za izradu Programa i Akcionog plana za korišćenje biomase za izabranu opštinu.

# OPŠTE INFORMACIJE

Opština Petrovac na Mlavi se nalazi u južnom delu Braničevskog okruga u centralnoj Srbiji.  Petrovac na Mlavi obuhvata 34 naselja. Po podacima iz 2011. godine u opštini je živelo 31.259 stanovnika. Poljoprivredna proizvodnja je najvažnija privredna delatnost u opštini, pre svega voćarska, a zatim i stočarska proizvodnja. Prerađivačka industrija, trgovina i turizam su takođe značajne u strukturi privrede opštine.

# CILJ PROGRAMA

Na bazi trenutnog stanja u pogledu raspoloživosti biomase u opštini Petrovac na Mlavi, stepena i efikasnosti njenog korišćenja i mogućnosti koje se nalaze u segmentu prevođenja javnih objekata koja koriste fosilna goriva (mazut i ugalj) na biomasu u nastavku su definisana dva osnovna cilja Programa za korišćenje biomase u opštini Petrovac na Mlavi. Izbor ovih ciljeva rezultat je činjenice da u opštini Petrovac na Mlavi postoje objekti od javnog značaja koji još uvek koriste fosilna goriva, a koji predstavljaju velike potrošače tih energenata čija nabavka se finansira iz budžeta lokalne samouprave. To se posebno odnosi na školske objekte u seoskim područjima u kojima se koriste velike količine uglja u kombinaciji sa manjim količinama drveta. U matičnoj školi u selu Šetonje se koristi mazut.

U grejnoj sezoni 2017/2018. za potrebe svih objekata od javnog značaja koji se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave na teritoriji oštine Petrovac na Mlavi utrošeno je 329 tona uglja, 17 tona mazuta i 182 m3 ogrevnog drveta.

Najveći potrošači uglja su objekti osnovnih škola u selima Veliko Laole, Ranovac i Melnica. Iz kotlarnice osnovne škole u selu Veliko Laole toplotnom energijom snabdeva se i objekat obdaništa koji se nalazi u neposrednoj blizini škole. Imajući u vidu količine fosilnih goriva koja se troše za potrebe grejanja javnih objekata kao i troškove njihove nabavke, postoje svi opravdani razlozi za prevođenje tih objekata na biomasu.

S obzirom da gradska toplana godišnje troši između 450 i 600 tona mazuta (u zavisnosti od karakteristika zime), a kako ista ima sve tehničke preduslove za korišćenje biomase, to postoje svi razlozi da se i u njoj izvrši zamena mazuta sa biomasom. Sa stanovišta ciljeva i vremenske dimenzije ovog Programa kao i visine investicije to će se zamena mazuta sa biomasom odvijati fazno.

Kada su u pitanju domaćinstva i potrošnja drvne energije po jedinici površine koja se zagreva u toku grejne sezone stanje u pogledu efikasnosti korišćenja ogrevnog drveta nije zadovoljavajuće jer je prosečna potrošnja skoro 2,6 puta veća u odnosu na prosečnu potrošnju koja se smatra zadovoljavajućem sa stanovišta energetske efikasnosti. Iz tog razloga postoji potreba unapređenja efikasnosti korišćenja ogrevnog drveta kod ove kategorije potrošača.

Cilj 1:

Zamena mazuta i uglja sa biomasom i unapređenje efikasnosti grejanja u školskim objektima koji predstavljaju najveće potrošače energenata u opštini Petrovac na Mlavi.

Cilj 2.

Povećanje efikasnosti korišćenja ogrevnog drveta u domaćinstvima putem edukacije sa ciljem  povećanja broja domaćinstava koja efikasno koriste ogrevno drvo za najmanje 10% u odnosu na baznu 2017. godinu.

# BILANS BIOMASE OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI

## Bilans drvne biomase

Osnovne karakteristike šumskog fonda u opštini Petrovac na Mlavi

Opština Petrovac na Mlavi spada u grupu opština u Srbiji koje imaju relativno malu šumovitost. Površina pod šumama u ovoj opštini iznosi 17.600 ha što predstavlja 25,7% u odnosu na ukupnu površinu opštine. Šumovitost ove opštine je ispod proseka za Republiku Srbiju (29,2%) (Nacionalna inventura šuma RS, 2009.).

U strukturi šumskog fonda dominantne su lišćarske vrste drveća sa učešćem od 99,6%. U pogledu zastupljenosti pojedinih kategorija šuma u ovoj opštini preovlađuju niskokvalitetne izdanačke šume sa učešćem od 75%, dok je učešće visokih prirodnih šuma i veštački podignutih sastojina 25%. Ovakva struktura šumskog fonda opredeljuje i zastupljenost pojedinih drvnih sortimenata u ukupnoj proizvodnji drveta na nivou opštine u kojoj dominira ogrevno drvo.

Šume u privatnom vlasništvu dominiraju u površini pod šumama sa učešćem od 72,7% dok je učešće šuma u državnom vlasništvu 27,3%. U šumskom fondu opštine Petrovac na Mlavi nalazi se 2,39 miliona m3 drvne zapremine na panju, od čega je skoro 1,85 miliona m3 u privatnim, a 546 hiljada m3 u državnim šumama. Kao i kod površina pod šumama i u drvnoj zapremini na panju dominantno je učešće lišćara (97,8%), a među njima najviše ima bukve, hrasta i bagrema.

Godišnji zapreminski prirast u opštini Petrovac na Mlavi iznosi svega 64.598 m3 i isti se ostvaruje sa 96,6% u lišćarskim šumama.

Izvor: Nacionalna inventura šuma RS, 2009.

Bilans drvne biomase opštine Petrovac na Mlavi

Za izradu bilansa drvne biomase opštine Petrovac na Mlavi korišćena je metodologija Komiteta za drvo UNECE i zvanični podaci Nacionalne inventure šuma, JP Srbijašume, podaci iz dokumenata iz stručnih službi opštine o potrošnji drvnih goriva u javnom sektoru kao i podaci dobijeni na osnovu terenskih istraživanja kroz sprovedene ankete u domaćinstvima, komercijalnim objektima i industriji. Pri tom:

- za definisanje tehničkih potencijala i moguće proizvodnje drveta za energetske potrebe na levoj strani bilansa, koja predstavlja izvore biomase, pošlo se od podataka o mogućim sečama (etatu) u državnim i privatnim šumama u ovoj opštini na bazi podataka iz nacionalne inventure šuma. Zatim su, na osnovu empirijskih podataka o učešću pojedinih sortimenata u ukupnim sečama, u 2017. godini, utvrđene moguće količine tehničkog drveta, ogrevnog drveta i drvnog ostatka nakon seče koji može biti korišćen za energetske potrebe uzevši u obzir da određene količine moraju da ostanu u šumi zbog potreba koje imaju sami šumski ekostsitemi kao i ekonomsku isplativost njihovog sakupljanja i korišćenja.

- potencijali drvne biomase za energiju na površinama obraslim drvećem izvan šuma procenjeni su na bazi njihove zastupljenosti i karakteristika koristeći metodologiju i podatke iz FAO projekta i Nacionalne inventure šuma;

- podaci o snabdevanju biomasom za energiju iz industrije dobijeni su na bazi sprovedene ankete o količinama prerađene drvne sirovine u svim najznačajnjim preduzećima u opštini Petrovac na Mlavi i strukture i količine drvnog ostatka (piljevina i krupni ostaci) koji je nastao u toj preradi;

- podaci o snabdevanju biomasom u formi korišćenih proizvoda od drveta tzv. reciklirano drvo dobijeni su iz ankete domaćinstava;

- podaci o snabdevanju proizvedenim drvnim gorivima iz industrije dobijeni su na bazi upitnika iz preduzeća koja se bave njihovom proizvodnjom na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi.

Kada je u pitanju desna strana bilansa tj. potrošnja biomase pošlo se od sledećeg:

- za definisanje potreba za industrijskim drvetom pošlo se od broja i veličine instalisanih kapaciteta u preduzećima za preradu drveta u ovoj opštini. Terensko istraživanje sprovedeno je kod svih aktivnih preduzeća za preradu drveta u cilju prikupljanja podataka o njihovim potrebama za drvetom, strukturi tih potreba, programu proizvodnje, količinama drvnog ostatka i njegovoj nameni, potrošnji drvne biomase za toplotnu energiju za sopstvene potrebe (grejanje prostorija, sušenje i parenje drveta i drugo) i drugih podataka za potrebe izrade ovog bilansa. U okviru ove stavke prikupljeni su podaci o potrošnji drvnih goriva i u drugim industrijama.

- za definisanje potreba za drvnom biomasom proizvođača drvnih goriva (drvna sečka, briket, pelet) sprovedena su terenska istraživanja i metodom ankete prikupljeni podaci o ostavrenoj proizvodnji pojedinih drvnih goriva u 2017. godini i s tim u vezi potrošnji drvne biomase za te potrebe.

- za potrebe sagledavanja potrošnje drvne biomase u formi različitih drvnih goriva u domaćinstvima sprovedeno je anketiranje domaćinstava na uzorku od 2% od broja domaćinstava koja koriste čvrsta goriva za potrebe grejanja. Uzorak je obuhvatio gradska i seoska domaćinstva. Broj domaćinstava koja koriste čvrsta goriva za grejanje (drvo, briket, pelet, ugalj i njihove kombinacije) je dobijen kada je od ukupnog broja domaćinstava u ovoj opštini oduzet broj domaćinstava koja koriste sistem daljinskog grejanja, električnu energiju, lož ulje i druge energente koji ne spadaju u kategoriju čvrstih goriva.

- potrošnja drvnih goriva u komercijalnim objektima (restorani, kafane, hoteli, pekare, pečenjare, auto servisi, prodavnice i drugi objekti) dobijena je na bazi podataka koji su prikupljeni tokom posete i anketiranja osoblja u tim objektima. Pri tom anketa je obuhvatila samo one objekte koji koriste drvna goriva u gradskoj sredini i u onim seoskim sredinama u kojima je vršeno anketiranje domaćinstava.

- potrošnja drvnih goriva u objektima od javnog značaja kao što su predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, objekti lokalne samouprave, objekti policije, komunalnih preduzeća, sudstva i tužilaštva, šumske uprave, zdravstva i drugih objekata od javnog značaja dobijeni su iz stručnih službi opštine, direktora službi ili rukovodilaca pojedinih državnih organa;

Sva istraživanja su rađena za 2017. godinu i odnose se na presek stanja u toj godini.

Rezultati sprovedenih istraživanja su predstavljeni u nastavku.

Tabela 1: Bilans drvne biomase opštine Petrovac na Mlavi

Ukupni tehnički potencijali biomase (za industrijsku preradu i energiju) u opštini Petrovac na Mlavi iznose 58.568 m3 od čega samo za energiju 48.799 m3. Najznačajniji izvor biomase za energiju su šume (ogrevno drvo i ostaci posle seče) sa učešćem od 75,53%, a slede drvna goriva (proizvodnja peleta) sa učešćem od 15,74% i biomasa iz industrijske prerade drveta (krupni i sitni drvni ostaci sa pilana i iz drugih preduzeća za preradu drveta) sa učešćem od 6,10%. Biomasa koja potiče sa površina obraslim drvećem koje se ne smatraju šumom učestvuje sa 4,63%.

Industrijska prerada drveta u opštini Petrovac na Mlavi nije razvijena posmatrano po broju preduzeća i po strukturi proizvodnje jer opština ne raspolaže značajnijim tehničkim potencijalima industrijske oblovine. Industrijska prerada drveta je najviše bazirana na pilanskoj preradi drveta koja godišnje preradi oko 2 hiljade m3 industrijske oblovine. Najveći broj preduzeća koja se bave pilanskom preradom drveta su sa malim kapacitetima. Drvni ostatak koji nastaje u industriji za preradu drveta se jednim delom koristi za interne potrebe preduzeća, a njavećim delom se prerađuje u drvnu sečku i prodaje preduzećima izvan ove opštine. Od ostalih vidova proizvodnje izdvajaju se preduzeća koja proizvode nameštaj i građevinsku stolariju. Međutim, njihov broj je mali kao i kapaciteti i obim proizvodnje tako da u toj proizvodnji nastaju relativno male količine drvnih ostataka.

Kada je u pitanju proizvodnja i prodaja ogrevnog drveta iz državnih šuma se godišnje proizvede ispod 7 hiljada m3 dok su potrebe opštine veće skoro deset puta. To je jedan od razloga zbog čega se najveći broj domaćinstava, posebno u gradskoj sredini, u ovoj opštini snabdeva ogrevnim drvetom koje prodaju trgovci drvetom, a koje potiče izvan ove opštine.

Sprovedene kalkulacije potrošnje biomase za energiju pokazuju da je njena ukupna potrošnja u 2017. godini iznosila 86.595 m3 ili za 1,8 puta više u odnosu na tehničke potencijale za energiju sa kojima raspolaže opština Petrovac na Mlavi.

U strukturi potrošnje biomase za energiju dominantno učešće imaju domaćinstva. U 2017. godini u domaćinstvima u opštini Petrovac na Mlavi potrošeno je 85.697 m3 drvne biomase (najviše u formi ogrevnog drveta) što je predstavljalo 99% u odnosu na ukupnu potrošnju biomase za energetske potrebe.

U oko 96% domaćinstava u opštini Petrovac na Mlavi, u kojima se koriste čvrsta goriva za potrebe grejanja, koristi se ogrevno drvo kao glavno gorivo samostalno (75%) ili u kombinaciji sa ugljem (19,6%), drvnim peletom (0,6%), električnom energijom (0,6%) i lož uljem (0,6%) (grafikon 1). Drvni pelet kao gorivo novije generacije zastupljeno je kao samostalno gorivo u svega 3,6% domaćinstava, a u kombinaciji sa drvetom u 0,6% domaćinstava. Međutim, imajući u vidu sve prednosti koje pruža drvni pelet kao gorivo realno je očekivati da će njegova potrošnja rasti u narednim godinama.

Grafikon 1: Zastupljenost pojedinih drvnih goriva u potrošnji domaćinstava u opštini Petrovac na Mlavi

Prosečna potrošnja ogrevnog drveta po domaćinstvu u grejnoj sezoni 2017/2018. iznosila je 9,78 m3. Preračunato u energetske vrednosti i grejnu površinu prosečna potrošnja drvne energije u kWh po jedinici grejne površine iznosila je 365 kWh/m2. Ova vrednost je za oko 2,6 puta veća u odnosu na prosečnu potrošnju energije od 138 kWh/m2 , koja se smatra zadovoljavajućom sa stanovišta energestske efikasnosti. Kada su u pitanju lanci snabdevanja, ona domaćinstava u gradskoj sredini koja nemaju svoju šumu snabdevaju se od trgovaca drvetom, dok se seoska domaćinstva najvećim delom snabdevaju iz svojih šuma.

Potrošnja drvne biomase u komercijalnim objektima i za interne potrebe industrije je simbolična i učestvuje sa 0,1% odnosno sa 0,73% u ukupnoj potrošnji biomase u ovoj opštini.

Kada su u pitanju objekti od javnog značaja situacija u opštini Petrovac na Mlavi je takva da je  najveći broj objekata priključen na sistem daljinskog grejanja. Jedini objekat koji koristi drvna goriva je parking servis u čijem objektu se koriste drvne pelete. Ogrevno drvo u kombinaciji sa ugljem se koristi u objektima seoskih škola i ponekoj mesnoj kancelariji. U objektima Kulturnog centra i Šumske uprave koristi se električna energija, a u objektima Sportskog centra TNG. Gradska toplana koristi mazut iako poseduje kompletnu infrastrukturu za dopremanje i korišćenje drvne sečke.

Ukupna potrošnja ogrevnog drveta u svim školskim objektima u grejnoj sezoni 2017/2018. iznosila je 182 m3, uglja 329 tona i mazuta 17 tona.

ZAKLJUČAK

Analiza podataka iz bilansa pokazuje da opština Petrovac na Mlavi ima negativan bilans drvne biomase za energetske potrebe u iznosu od 37.795 m3. Negativan je i ukupan bilans biomase u iznosu od 50.755 m3 (razlika u odnosu na bilans biomase za energiju je tehničko drvo).

Imajući u vidu da opština nabavlja oko 17 tona mazuta kao i velike količine uglja za grejanje objekata seoskih škola, preporuka je da se umesto lož ulja i uglja izvrši postepeno prevođenje tih objekata na drvna goriva pri čemu bi se ista nabavljala kao goriva ekološkog karaktera koja su značajnijo jeftinija, ekološki prihvatljiva i dostupna za nabavku. U opštini se nalaze jedna velika fabrika drvnih peleta i jedan proizvođač drvne sečke koji imaju interes da se uključe u lanac snabdevanja drvnim gorivima objekata od javnog značaja. Ovo tim pre što opština planira da izgradi još jednu gradsku toplanu na lokaciji gradske bolnice na koju bi, pored objekata medicinskog centra, bili priključeni objekti gimnazije i dečijeg vrtića.

Kada se uzmu u obzir ukupni troškovi nabavke mazuta i uglja kao i činjenica da se svake godine u atmosferu emituju velike količine CO2 njihovim sagorevanjem to postoje svi opravdani razlozi za konverziju ovih fosilnih goriva sa biomasom.

Kada je u pitanju gradska toplana ona poseduje sve tehničke preduslove za zamenu mazuta sa drvnom sečkom. S obzirom na visinu investicije preporuka je da se ona odvija u dve faze. U prvoj fazi bi se uradila projektno-tehnička dokumentacija, a u drugoj nabavka novih kotlova, pratećih instalacija kao i svi ostali radovi.

S obzirom na činjenicu da opština Petrovac na Mlavi ne raspolaže značajnijim resursima drvne biomase za energetske potrebe nabavka drvne sečke bi se vršila sa tržišta. U ovoj opštini postoji jedan, a u susednoj još dva proizvođača drvne sečke pa je vrlo izvesno da će postojati njihov interes da se uključe u lanac snabdevanja ovim gorivom. Tim pre što se radi o količinama koje nisu velike i koje bi za njih bile prihvatljive. Svake godine u Srbiji je sve veći broj objekata od javnog značaja u kojima se vrši zamena nekog od fosilnih goriva biomasom pri čemu su javne nabavke za nabavku drvnih goriva postale ustaljena praksa kako za korisnike tako i za proizvođače i distributere.

S obzirom na veoma visoku potrošnju drvne energije po jedinici grejne površine u domaćinstvima koja koriste ogrevno drvo neophodno je definisati i otpočeti program njihove edukacije kako da efikasnije koriste ogrevno drvo. Na taj način bi se doprinelo efikasnijoj upotrebi odgrevnog drveta, smanjenju i svođenju potrošnje drveta na prihvatljiv nivo sa stanovišta energetske efikasnosti, smanjenju zagađenosti životne sredine ali i racionalnom korišćenju biomase kao lokalnog i nacionalnog resursa.

## Bilans poljoprivredne biomase

Za izradu bilansa poljoprivredne biomase opštine korišćena je metodologija koja je uvažavala zvanične statističke podatke Republike Srbije, podatke iz dokumentacije stručnih službi opštine, interne materijale pojedinih poljoprivrednih preduzeća i zadruga, kao i podatke raznih domaćih i inostranih ekspertskih istraživanja i analiza dobijenih u dugogodišnjem radu na sličnoj problematici.

Ukupna površina zemljišta opštine iznosi 65.500,0 ha. Od toga oko 75,0% čini poljoprivredno zemljište, ostale površine opštine čine građevinsko zemljište, šume, vodotokovi, saobraćajnice i dr.

Površina opštine Petrovac na Mlavi je izdeljena na trideset četiri katastarske opštine i to: Bistrica, Bošnjak, Burovac, Busur, Vezičevo, Veliki Popovac, Veliko Laole, Vitovnica, Vošanovac, Dobrnje, Dubočka, Ždrelo, Zabrđe, Kamenovo, Kladurovo, Knežica, Krvije, Leskovac, Lopušnik, Malo Laole, Manastirica, Melnica, Oreškovica, Orljevo, Pankovo, Petrovac na Mlavi, Ranovac, Rašanac, Stamnica, Starčevo, Tabanovac, Trnovče, Ćovdin i Šetonje.

U opštini Petrovac na Mlavi namena zemljišta je sledeća: njive zauzimaju 34.680,7 ha (70,63%), voćnjaci 4.068,1 ha (8,28%), vinogradi 1.159,2 ha (2,36%), livade i pašnjaci 8.165,8 ha (16,63%), trstici i močvare 0,0 ha (0,00%), dok je pod ostalim poljoprivrednim zemljištem 1.030,0 ha (2,10%). Iz navedenog se može konstatovati da se na poljoprivrednom zemljištu najviše gaje ratarsko-povrtarske kulture.

Struktura kvaliteta poljoprivrednog zemljišta u opštini se može prikazati u sledećem: I klasa zemljišta 2.776,6 ha (4,47%), II klasa zemljišta 3.460,9 ha (5,57%), III klasa zemljišta 8.968,3 ha (14,44%), IV klasa zemljišta 15.941,4 ha (25,66%), V klasa zemljišta 10.643,9 ha (17,13%), VI klasa zemljišta 20.327,8 ha (32,72%), VII klasa zemljišta 0,0 ha (0,00%), VIII klasa zemljišta 0,0 ha (0,00%). Iz navedenog se može konstatovati da 75,51% zemljišta opštine čini zemlljište IV, V, VI klase, što predstavlja srednji kvalitet zemljišta za gajenje poljoprivrednih kultura. Interesantno je da 32,72% poljoprivrednog zemljišta opštine potpada pod VI, VII i VIII klasu, što omogućuje da se u opštini u većoj meri gaje tzv. „energetske kulture”.

Raspoloživi resursi poljoprivredne biomase u opštini Petrovac na Mlavi

Biljna proizvodnja važnijih merkantilnih ratarsko-povrtarskih kultura u opštini Petrovac na Mlavi se realizuje na površini od oko 22.941,0 ha.

Za sagledavanje obima proizvodnje (ujedno i ostataka biomase) usvojene su dve grupe gajenih kultura. Prvu grupu čine kulture čiji ostaci biomase nakon ubiranja osnovnog proizvoda koji će energetsku valorizaciju imati kroz direktno sagorevanje, a drugu grupu čine kulture koje su namenjene za proizvodnju biogasa tretiranjem u biogasnim postrojenjima (koji se naknadno najčešće koristi kao energent).

U grupu važnijih kultura namenjenih za sagorevanje odabrane su: pšenica, raž, ječam, ovas, kukuruz za zrno (sa posebno iskazanim količinama oklaska), pasulj, uljana repica, suncokret, soja, ljuske od suncokreta i soje, kao i druge kulture koje su sumarno prikazane kao ostala žita za zrno (proso, sirak...) i ostale mahunarke (bob, grašak, sočivo, kikiriki...).

U drugu grupu su svrstane kulture: šećerna repa, kukuruz za silažu i ostalo krmno bilje (lucerka, detelina...). Navedeno krmno bilje je uvršteno u bilans iako je u opštini ono namenjeno stočarskoj proizvodnji i kao takvo se samo delom može koristiti za dobijanje biogasa. Za potrebe većih novoizgrađenih postrojenja za proizvodnju biogasa neophodno bi bilo promeniti strukturu setve u korist kultura za proizvodnju biogasa fermentacijom.

Sa prosečnim prinosima osnovnog proizvoda (najčešće zrna) za desetogodišnji period koji su za područje Petrovca na Mlavi prikazani u tabeli 2 (Statistički godišnjak 2008-2017) ukupna masa osnovnih proizvoda iznosi 161.548,5 t. Od toga kulture iz prve grupe čine 74.067,0 t (45,85%), a ostatak od 87.481,5 t (54,15%), čine kulture koje mogu biti korišćene za proizvodnju biogasa.

U opštini kao produkt ratarsko-povrtarske proizvodnje ostvaruju se sledeći prinosi ostataka biomase:

Tabela 2: Prinosi ostataka biomase iz ratarsko-povrtarske proizvodnje i mogućnosti produkcije energije

| Red. br. | Biljna kultura | Ukupno raspoložive biomase na njivama | Ukupno raspolo-žive biomase na njivama koja se može iskoristiti za produkciju energije | Udeo raspoložive biomase pojedinih kultura | Ukupno godišnje raspoloživo energije iz biomase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | (t/god) | (t/god) | (%) | (GJ) |
| 1 | Pšenica | 22.702,7 | 6.810,8 | 5,05 | 95.351,3 |
| 2 | Raž | 46,8 | 14,0 | 0,01 | 196,4 |
| 3 | Ječam | 3.306,9 | 992,1 | 0,74 | 14.087,5 |
| 4 | Ovas | 907,2 | 272,2 | 0,20 | 3.538,1 |
| 5 | Kukuruz za zrno | 95.982,0 | 28.794,6 | 21,35 | 388.727,1 |
| 6 | Oklasak kukuruza | 9.598,2 | 9.598,2 | 7,12 | 141.093,5 |
| 7 | Ostala žita za zrno (proso, sirak...) * | 286,0 | 85,8 | 0,06 | 1.115,4 |
| 8 | Pasulj | 5,3 | 1,6 | 0,00 | 22,5 |
| 9 | Ostale mahunarke (bob, grašak, sočivo, kikiriki...) * | 30,8 | 9,2 | 0,01 | 129,2 |
| 10 | Uljana repica | 57,8 | 17,3 | 0,01 | 301,5 |
| 11 | Suncokret | 1.443,2 | 433,0 | 0,32 | 6.277,9 |
| 12 | Ljuska suncokreta | 180,4 | 180,4 | 0,13 | 3.175,0 |
| 13 | Soja | 558,8 | 167,6 | 0,12 | 2.631,9 |
|  |  | 135.105,9 | 47.376,8 | 35,13 | 656.647,3 |
| 14 | (1) Šećerna repa | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 15 | (2) Kukuruz za silažu | 3.736,5 | 3.736,5 | 2,77 | 74.730,0 |
| 16 | (2) Ostalo krmno bilje * | 83.745,0 | 83.745,0 | 62,10 | 1.674.900,0 |
|  |  | 87.481,5 | 87.481,5 | 64,87 | 1.749.630,0 |
|  | UKUPNO | 222.587,4 | 134.858,3 | 100,00 | 2.406.277,3 |

| (1)_ | Zbog toga što se vađenjem šećerne repe odstranjuju iz zemljišta ogromne količine organske materije u cilju očuvanja tog zemljišta neophodno je veći deo ostataka biomase ostaviti na samoj parceli. Usvojeno je da to iznosi 30% od raspoložive biomase (lišća i glava repe). |
| --- | --- |
|  | Normalno je da se krmno bilje i silažni kukuruz u celosti odstranjuju sa parcela, ali se u plodosmenama o tome vodi računa, pa se te kulture na isto zemljište najranije vraćaju za 4 godine. |
| *_ | Zbog malog udela ostalih kultura kod žita, mahunarki i krmnog bilja i značajnijih promena u pogledu vrste biljaka i obima proizvodnje usvojeni su prosečni prinosi koji se neće menjati. |

Prema tabeli 2 u opštini se tokom godine iz ratarsko-povrtarske proizvodnje proizvede na godišnjem nivou 222.587,4 t ostataka biomase. U cilju očuvanja zemljišta kao jednog od najvažnijih resursa poljoprivredne proizvodnje u planu je da se najveći deo tih ostataka zaore na njivama. Oko 30% se nesmetano može odnositi sa parcela, a da pri tome ne dođe do degradacije zemljišta. Isti efekat se može postići i ako se svake 4 godine odnesu svi ostaci biomase, a u ostalim godinama se ostaci u celosti zaoravaju.

Od toga 47.376,8 t (35,13%) se odnose na kulture koje se mogu direktno sagorevati, a ostatak od 87.481,5 t (64,87%) se odnosi na kulture koje mogu biti korišćene za proizvodnju biogasa.

Od ostataka biomase u opštini Petrovac na Mlavi se koriste oklasak od kukuruza koji se od raspoloživih količina u potpunosti koristi kao energent. Raspoložive količine oklaska u opštini Petrovac na Mlavi iznose 9.598,2 t. Oklasak se najviše kao gorivo koristi u domaćinstvima i ekspertska procena je da se 70% raspoložive mase koristi u energetske svrhe. Ostali biljni ostaci sa njiva nisu toliko interesantni kao biogorivo, pre svega zbog malih količina i često povišene vlažnosti u vremenu ubiranja.

Potencijali produkcije energije (direktnim sagorevanjem i za proizvodnju biogasa) od ostataka biomase iz ratarsko-povrtarske proizvodnje na godišnjem nivou iznose 2.406.277,3 GJ.

Ostaci ratarsko-povrtarske proizvodnje sa povišenom vlažnošću nisu pogodni za direktno sagorevanje i da bi se koristili u energetske svrhe tretiraju se u postrojenjima za proizvodnju biogasa, koji se kasnije energetski valorizuje. U bilansima opštine su prikazane količine biljaka koje se mogu koristiti u toj nameni, ali je tu važno napomenuti da se to može prikazati samo uslovno, pošto su kulture koje se proizvode namenjene kao hrana za stoku, a ne kao sirovina za biogasna postrojenja. U slučaju da treba stvoriti sirovinsku osnovu za rad biogasnog postrojenja u opštini je neophodno povećati površine na kojima se gaji krmno bilje, a to će opet poremetiti bilanse kod drugih gajenih kultura.

opština Petrovac na Mlavi spada u regione kod kojih je rasprostranjena voćarsko-vinogradarska proizvodnja. U opštini kao produkt voćarsko-vinogradarske proizvodnje ostvaruju se sledeći prinosi ostataka biomase:

Tabela 3: Prinosi ostataka biomase iz voćarsko-vinogradarske proizvodnje i mogućnosti produkcije energije

| Red. br. | Biljna kultura | Ukupno raspoložive biomase na njivama - prinos orezane biomase | Udeo biomase pojedinih kultura | Ukupno godišnje raspoloživo energije iz biomase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | (t/god) | (%) | (GJ) |
| 1 | Jabuka | 587,7 | 23,99 | 8.992,3 |
| 2 | Kruška | 214,6 | 8,76 | 3.283,3 |
| 3 | Breskva | 73,3 | 2,99 | 1.158,5 |
| 4 | Kajsija | 30,6 | 1,25 | 482,7 |
| 5 | Višnje | 108,7 | 4,44 | 1.728,0 |
| 6 | Šljive | 1.214,9 | 49,60 | 19.196,2 |
| 7 | Orasi | 78,0 | 3,18 | 1.287,0 |
| 8 | Vinova loza | 141,6 | 5,78 | 1.981,7 |
|  | UKUPNO | 2.449,4 | 100,0 | 38.109,6 |

Prema tabeli 3 u opštini se tokom godine iz voćarsko-vinogradarske proizvodnje na godišnjem nivou proizvede 2.449,4 t ostataka biomase. Svi ostaci nakon rezidbe se mogu koristiti u energetske svrhe, usitnjeni, direktnim sagorevanjem. Problem njihovog korišćenja se najviše svodi na mogućnost njihovog prikupljanja i transporta do mesta energetske valorizacije. Iz tog razloga ih je povoljno usitnjavati i kao takve transportovati i skladištiti.

U opštini se najviše od voćarskih kultura gaje šljiva i biomasa nakon njihovog orezivanja čini 49,60% tih resursa. Resursi nakon orezivanja jabuke čine 23,99%, a svih ostalih kultura oko 20,62%. Orezine vinove loze čine 5,78% resursa.

Potencijali produkcije energije od ostataka biomase iz voćarsko-vinogradarske proizvodnje na godišnjem nivou iznose 38.109,6 GJ.

U opštini Petrovac na Mlavi nema evidentiranih zasada pod „energetskim” kulturama.

Biomasa koja predstavlja ostatak ili bolje rečeno otpad u pojedinim pogonima agroindustrije može se koristiti u energetske svrhe. U zavisnosti od sadržaja vlage u ostacima biomase oni se dalje usmeravaju na direktno sagorevanje ili na proizvodnju biogasa. U pojedinim pogonima mogu nastati obe vrste ostataka biomase. Takav primer se može navesti u hladnjačama (većih kapaciteta i stepena prerade), gde se produkuje otpad plodova voća ili povrća koji se usmerava ka proizvodnji biogasa, a koštice tih plodova predstavljaju dobro čvrsto biogorivo za direktno sagorevanje. U centrima za sušenje i skladištenje zrna, mlinovima i mešaonama hrane za stoku kao ostaci biomase izdvajaju razne organske nečistoće, seme korova, lomljeno zrno i sl.

Tako se u opštini Petrovac na Mlavi na godišnjem nivou može iz većih pogona agroindustrije prikupiti 374,1 t otpadne biomase koja se može usmeriti na energetsku valorizaciju direktnim sagorevanjem, dok značajnijih ostataka biomase povećane vlažnosti koji se mogu iskoristiti za proizvodnju biogasa u opštini ima 37,5 t.

Raspoloživi energetski potencijal otpadne biomase (namenjene direktnom sagorevanju i proizvodnji biogasa) iz industrije na godišnjem nivou iznose 5.366,1 GJ.

U opštini nema izgrađenih pogona za proizvodnju biogoriva iz čvrstih ostataka poljoprivredne proizvodnje, kao što su postrojenja za peletiranje, briketiranje i sl.

Značajni resurs biomase od kojeg je moguće produkovati energiju u poljoprivrednoj proizvodnji predstavlja stajnjak.

Stočarska proizvodnja daje velike količine ostataka biomase, tj. stajnjaka. U opštini Petrovac na Mlavi se prema popisu poljoprivrede od 2012 godine i podacima uprave za veterinu gaje sledeće životinje: krave (4.949 kom), tovna goveda (3.871 kom), svinje (64.558 kom), ovce (62 kom), koze (1.972 kom), konji (58 kom) i živina (300.855 kom).

Ukupna produkcija stajnjaka u sistemu prikupljanja navedenih vrsta životinja sa prosečnom starošću u opštini Petrovac na Mlavi iznosi 211.215,1 t/god. U skladu sa ekspertskim procenama koji deo životinja se gaji u sistemu sa prikupljanjem stajnjaka raspoloživa masa stajnjaka koju je moguće prikupljati iznosi 175.786,4 t/god. Masa suve materije kod prikupljenog stajnjaka iznosi 53,4 t/dan. Taj podatak je bitan, pošto se na osnovu njega može odrediti potencijalna produkcija biogasa, a samim tim i energije koja se može njegovim sagorevanjem (direktno ili u SUS motorima) dobiti.

Na osnovu ekspertske procene utvrđen je broj gajenih životinja u sistemu sa prostirkom. Na taj način je uz definisanu prosečnu masu prostirke (koja je najčešće od pšenične slame) određena i masa biljnih ostataka koji će se kao prostirka koristiti u stočarstvu i samim tim neće moći da se koriste za produkciju energije.

Potencijali u proizvodnji stajnjaka, biogasa i produkovane energije stočarske proizvodnje su prikazani u tabeli 4.

Tabela 4: Potencijali u proizvodnji stajnjaka, biogasa i produkovane energije stočarske proizvodnje

| Red. br. | Vrsta gajenih životinja | Ukupna količina stajnjaka u sistemu prikupljanja | Udeo u proizvodnji stajnjaka | Ukupna količina stajnjaka sa prostirkom koja se može prikupiti | Potencijalna količina proizvedenog biogasa | Ukupan energetski potencijal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | (t/god) | (%) | (t/god) | (nm3/god) | (GJ) |
| 1 | Krave | 54.625,1 | 31,07 | 58.093,3 | 716.954,2 | 15.486,2 |
| 2 | Goveda | 22.253,4 | 12,66 | 23.499,6 | 305.494,8 | 6.598,7 |
| 3 | Svinje | 90.885,1 | 51,70 | 90.885,1 | 2.458.259,5 | 52.852,6 |
| 4 | Ovce | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Koze | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Konji | 412,8 | 0,23 | 476,3 | 6.439,9 | 141,7 |
| 7 | Živina | 7.610,0 | 4,33 | 7.776,1 | 230.704,1 | 5.398,5 |
|  | UKUPNO | 175.786,4 | 100,00 | 180.730,4 | 3.717.852,5 | 80.477,6 |

Najveću masu stajnjaka proizvode svinje 50,29% i goveda 45,15%. U svakom slučaju iako se radi o stoci koja se gaji u sistemima sa mogućnošću prikupljanja stajnjaka, sve količine stajnjaka u opštini je gotovo nemoguće na ekonomski isplativ način prikupiti, najviše usled usitnjenosti i disperzovanosti proizvodnje, navikama proizvođača i dr.

Teoretski bi se od navedenih raspoloživih količina stajnjaka u adekvatnim uslovima na godišnjem nivou moglo proizvesti oko 3.717.852,5 nm3 biogasa. Najviše biogasa se može proizvesti od stajnjaka svinja 66,12%, goveda 27,50% i živine 6,21%.

Potencijali produkcije energije iz biogasa dobijenog iz stajnjaka na godišnjem nivou iznose 80.477,6 GJ.

Bilans poljoprivredne biomase opštine Petrovac na Mlavi

Za izradu bilansa poljoprivredne biomase opštine Petrovac na Mlavi korišćena je metodologija koja je uvažavala zvanične statističke podatke Republike Srbije, podatke iz dokumentacije stručnih službi opštine, interne materijale pojedinih poljoprivrednih preduzeća i zadruga, kao i podatke raznih domaćih i inostranih ekspertskih istraživanja i analiza dobijenih u dugogodišnjem radu na sličnoj problematici.

Bilansiranje resursa biomase iz poljoprivredne proizvodnje u opštini je izvršeno preko odnosa:

  - Ukupno raspoložive biomase za sagorevanje - prema - ukupnoj potoršnji raspoloživih ostataka biomase za energiju dobijenu u procesima direktnog sagorevanja.

  - Ukupno raspolozive biomase za proizvodnju biogasa u procesima anaerobne fermentacije - prema - ukupnoj potrošnji biomase za proizvodnju biogasa i hrane za stoku.

Izgled materijalno - energetskog bilansa ostataka biomase nastale u procesima poljoprivredne proizvodnje je prikazan u tabeli ispod.

Tabela se sastoji iz dve celine od kojih leva strana tabele predstavlja raspoložive potencijale biomase, a desna mesta i obim korišćenja biomase.

Tabela 5: Bilans poljoprivredne biomase u opštini Petrovac na Mlavi

Raspoloživi potencijali biomase iz poljoprivrede

Leva celina tabele (raspoloživi potencijali biomase) je takođe podeljena na dva dela. U gornjem delu su prikazani podaci potencijala koji se odnose na biomasu koja se može u daljoj transformaciji energija produkovati tehnologijama direktnog sagorevanja, dok su u donjem delu prikazani podaci potencijala biomase iz koje se biogas tehnologijama može proizvoditi biogas, pa se tek onda njegovim sagorevanjem dobijati energija.

Udeli pojedinih vrsta biljnih ostataka (namenjenih direktnom sagorevanju) u godišnjim potencijalima ostataka biomase u opštini Petrovac na Mlavi su prikazani na grafikonu 2.

Grafikon 2: Udeli pojedinih vrsta biljnih ostataka (namenjenih direktnom sagorevanju) u godišnjim potencijalima ostataka biomase u opštini Petrovac na Mlavi

Udeo raspoložive biomase iz ratarsko-povrtarske proizvodnje (30% od stvarnog) je najveći kod resursa ostataka biomase namenjene direktnom sagorevanju i iznosi 94,4%. Najveći problemi u prikupljanju navedenih ostataka su povezani sa: velikom higroskopnošću biomase, disperzovanošću mesta nastajanja biomase i njenom malom nasipnom gustinom (skup transport), izgledu reljefa, nepostojanju adekvatnih saobraćajnica i dr.

Udeli pojedinih vrsta ostataka biljnog i životinjskog porekla (namenjenih proizvodnji biogasa) u godišnjim potencijalima ostataka biomase u opštini Petrovac na Mlavi su prikazani na grafikonu 3.

Grafikon 3: Udeli pojedinih vrsta ostataka biljnog i životinjskog porekla (namenjenih proizvodnji biogasa) u godišnjim potencijalima ostataka biomase u opštini Petrovac na Mlavi

U opštini najveći potencijal za proizvodnju biogasa predstavlja stajnjak sa udelom od 66,8%. Udeo biomase iz ratarske proizvodnje sa povećanom vlažnošću u opštini čini 33,2% potencijala, ali su te količine namenjene u ishrani stoke.

Potrošnja ostataka biomase

Desna celina bilansa prikazuje potrošnju ostataka biomase iz poljoprivredne proizvodnje u opštini Petrovac na Mlavi sa dva aspekta. Kroz potrošnju ostataka biomase kao materijala i kroz potrošnju biomase sa ciljem produkovanja energije.

Materijalni bilans ostataka biomase u opštini karakteriše težnja da se u maksimalnoj meri očuvaju potencijali zemljišta kao jednog od najvažnijih resursa poljoprivredne proizvodnje. Iz tog razloga je usvojeno da se 70% proizvedene biomase zaorava na parcelama na kojima je biomasa i nastala. U materijalnom pogledu 87.729,1 t ostataka biomase će se vratiti u zemljište zaoravanjem.

Preostalih 134.858,3 t se može iznositi svake godine sa proizvodnih parcela. U opštini se u sadašnjem trenutku kao hrana za stoku troši 87.481,5 t ostataka biomase, a 4.944,1 t se troši kao prostirka.

U opštini Petrovac na Mlavi se ostaci biomase kao biogorivo ne koriste za proizvodnju toplotne i električne energije osim u domaćinstvima gde se koristi 6.718,7 t oklaska kukuruza.

Udeli u potrošnji ostataka biomase niske vlažnosti prema nameni na godišnjem nivou u opštini Petrovac na Mlavi su prikazani na grafikonu 4.

Grafikon 4: Udeli u potrošnji ostataka biomase niske vlažnosti prema nameni na godišnjem nivou u opštini Petrovac na Mlavi

U opštini se najviše biomase iz poljoprivredne proizvodnje niže vlažnosti troši kao energent u domaćinstvima (57,6%) i kao prostirka u stočarstvu (42,4%).

Udeli u potrošnji ostataka biomase više vlažnosti prema nameni na godišnjem nivou u opštini Petrovac na Mlavi su prikazani na grafikonu 5.

Grafikon 5: Udeli u potrošnji ostataka biomase više vlažnosti prema nameni na godišnjem nivou u opštini Petrovac na Mlavi

Najveći deo ostataka biomase povišene vlažnosti se koristi kao hrana za stoku.

Komparativni prikaz potencijala i potrošnje ostataka biomase u opštini Petrovac na Mlavi je prikazan na grafikonu 6.

Grafikon 6. Komparativni prikaz potencijala i potrošnje ostataka biomase u opštini Petrovac na Mlavi

Prema prikupljenim podacima, najveći potencijal ostataka biomase u opštini se nalazi u ostacima biomase više vlažnosti.

ZAKLJUČAK

Biljna proizvodnja važnijih merkantilnih ratarsko-povrtarskih kultura u opštini Petrovac na Mlavi se realizuje na površini od oko 22.941,0 ha na kojima se proizvodi masa od 161.548,5 t osnovnih proizvoda i oko 222.587,4 t ostataka biomase. Od navedene količine biljlnih ostataka 47.376,8 t (35,13%) se odnosi na kulture koje se mogu direktno sagorevati, a ostatak od 87.481,5 t (64,87%) se odnosi na kulture koje mogu biti korišćene za proizvodnju biogasa. Ovas je najviše zastupljlen u setvenoj strukturi opštine, ali se osim oklaska ostaci biljaka zbog njihove vlažnosti, vremena i načina ubiranja malo druge biomase koriste za produkciju energije.

Iako u opštini ima potencijala iz orezina voćnjaka i vinograda u količini od 2.449,4 t/god, ti ostaci biomase se zbog teškog sakupljanja skoro i ne koriste, pošto je opština veoma bogata ogrevnim drvetom.

U opštini Petrovac na Mlavi nema evidentiranih zasada pod "energetskim" kulturama, iako za njihovo gajenje postoje zadovoljavajući uslovi.

Za tržište se u opštini Petrovac na Mlavi na godišnjem nivou iz većih pogona agroindustrije može prikupiti 374,1 t otpadne biomase koja se može usmeriti na energetsku valorizaciju direktnim sagorevanjem, a ostataka biomase koji se mogu usmeriti ka proizvodnji biogasa ima 37,5 t.

Ukupna količina stajnjaka u sistemu prikupljanja u opštini iznosi 175.786,4 t. Teoretski bi se od navedenih raspoloživih količina stajnjaka u adekvatnim uslovima na godišnjem nivou moglo proizvesti oko 3.717.852,5 nm3 biogasa. Najviše biogasa se može proizvesti od stajnjaka svinja 66,12%, goveda 27,50% i živine 6,21%.

U opštini se tokom godine 11.663 t ostataka biomase troše kao materijal u proizvodnji i energenti u direktnom sagorevanju, a 87.482 t kao hrana za stoku, koji se pored toga mogu još koristiti i za produkciju biogasa.

Prema sadašnjem nivou raspoložive i iskorišćene energije iz ostataka biomase nastale iz poljoprivredne proizvodnje u opštini Petrovac na Mlavi, materijalno - energetski bilans je POZITIVAN, pošto je na godišnjem nivou u opštini raspoloživo 38.537 t (18,0%) ostataka biomase niže vlažnosti koji se mogu direktno sagorevati i 175.824 t (82,0%) ostataka biomase povećane vlažnosti koji se mogu koristiti za proizvodnju biogasa i kao hrana za stoku.

Grafikon 7: Raspoloživa masa iz ostataka biomase prema materijalnom bilansu u opštini Petrovac na Mlavi

Iskorišćenje ovog teoretskog potencijala zavisi pre svega od mogućnosti prikupljanja i skladištenja, kao i povezanih troškova, sa ciljem da se osigura kontinuirano snabdevanje biomasom za proizvodnju energije.

# MOGUĆNOST UZGAJANJA ENERGETSKIH ZASADA

Odluka o zasnivanju energetskih zasada može da se donese iz nekoliko razloga. Iz želje da se određeni zemljišni resursi, koji i nisu najpogodniji za druge poljoprivredne ili šumske kulture, kultivišu i uz to se na njima stvori ekonomska dobit ili da se već potencijalnim korisnicima obezbede obnovljivi energenti. Kada se još dodaju i ekološki činioci, kao što su mogućnosti zasnivanja energetskih zasada vrbe Salix viminalis da bi se vršilo biološko (ekološko) čišćenje terena ili da se smanje površine pod korovima (kao što je ambrozija i dr.) onda energetski zasadi dobijaju i dodatnu dimenziju i značaj.

Pri tom, ukoliko se energetski zasadi podižu od strane jedinica lokalnih samouprava za potrebe snabdevanja biomasom objekata od javnog značaja potrebno je poći od toga ko su korisnici, kolike su njihove potrebe, kakva je dinamika snabdevanja i za koji vremenski period. Međutim, ukoliko se energetski zasadi podižu od strane privatnih investitora na zakupljenom državnom poljoprivrednom zemljištu lošijih kategorija tada je namena biomase, najvećim delom, unapred poznata. Primeri iz prakse pokazuju da se biomasa u takvim slučajevima najčešće koristi za podmirenje potreba sopstvenih proizvodno-energetskih postrojenja ili je opredeljena za tržište ili je kombinacija ova dva slučaja.

Mogućnost uzgajanja energetskih zasada za potrebe ovog Programa je razmatrana uzimajući u obzir površine poljoprivrednog obradivog zemljišta lošijeg kvaliteta i uzeto je u obzir formiranje energetskih zasada od zeljastih („prva generacija”) i drvenastih („druga generacija“) kultura. U smislu ovog Programa značajno je odrediti koje su mogućnosti podrške razvoja energetskih zasada od strane JLS pre svega u kontekstu davanja u zakup i na korišćenje zemljišta u državnoj svojini. Zakon o poljoprivrednom zemljištu definiše da poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, koje nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja, može da se da u zakup licima koja se bave proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora iz biomase ili stočarstva. Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (Sl. glasnik RS, br. 16/2017 i 111/2017) bliže definiše pod kojim uslovima je moguće davati u zakup poljoprivredno obradivo zemljište za proizvodnju biomase kao OIE. Značajno je napomenuti da prema Pravilniku davanje u zakup državnog zemljišta za gajenje drvenastih kultura za biomasu može da bude samo na poljoprivrednim obradivim zemljištima šeste, sedme i osme katastarske klase.

Iz tog razloga za procenu potencijala uzgoja energetskih zasada uzimane su površine u JLS u dva scenarija:

- Scenario 1: Ukupno poljoprivredno obradivo zemljište (njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade) katastarske klase V-VIII za poljoprivredne i klase VI-VIII za drvenaste kulture

- Scenario 2: Površine pod njivama i livadama kao najpovoljnijim za uzgajanje energetskih zasada (konzervativni scenario) katastarske klase V-VIII za poljoprivredne i klase VI-VIII za drvenaste kulture.

Podaci za procenu površina u JLS pogodnih za gajenje energetskih zasada su uzeti iz UNDP Izveštaja: „Mogućnosti za uzgajanje brzorastućih energetskih zasada sa aspekta raspoloživosti poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji“ (2017.) autora Zorana Kneževića.

U tabeli ispod su predstavljene raspoložive površine za oba scenarija:

|  | Scenario 1 – poljoprivredno obradivo zemljište lošijeg kvaliteta | Scenario 2 – samo njive i livade lošijeg kvaliteta |
| --- | --- | --- |
| V-VIII klase | 18,847.34 | 17,940.99 |
| VI – VIII klase | 9,261.00 | 9,156.00 |

Važno je napomenuti da postoji mogućnost neslaganja zvaničnih podataka sa situacijom na terenu, tako da je pre donošenja odluke o davanju zemljišta niže klase potrebno pronaći parcele i proveriti podatke.

Sagledavanje potencijala proizvodnje brzorastućih biljaka u ciklusima poljoprivredne proizvodnje sa ciljem njihovog korišćenja u energetske svrhe može biti veoma kompleksno. U tu svrhu moraju se definisati mnogi parametri proizvodnje, počev od raspoloživih površina za uzgajanje, kvaliteta zemljišta, nagiba terena, dostupnosti vode, klimatskih uslova sredine, izbora gajene vrste i sorte biljaka, primenjivane agrotehnike, načina ubiranja i energetske valorizacije i dr.

Veći je broj brzorastućih poljoprivrednih biljnih kultura koje se u Srbiji mogu uspešno uzgajati. Veoma važan činilac sagledavanja potencijala „energetskih kultura“ se odnosi na način energetske valorizacije tih kultura. Tako će se energetski potencijali definisati kod biljaka koje su namenjene direktnom sagorevanju (biomasa niže vlažnosti) i biljaka od kojih će se tehnološkim postupcima anaerobne fermentacije prvo dobijati biogas, koji će se kasnije koristiti u energetske svrhe (biomasa više vlažnosti).

Da bi prikazivanje potencijala bilo što verodostojnije i jasnije od obe vrste poljoprivredne biomase (niže i više vlažnosti) su odabrane kulture koje po velikom broju osobina mogu reprezentovati i kulture koje u tekstu nisu navedene. Tako je za sagledavanje potencijala biljaka namenjenih direktnom sagorevanju odabran miskantus (Miscanthus x Giganteus Greef et Deu.), a za proizvodnju biogasa krmni sirak (Sorghum vulgare Pers), tj. sirak za silažu.

Pod nazivom miskantus podrazumeva se prirodni hibrid, tj. triploidni genotip. Kao posledica njegove triploidnosti, Miscanthus x giganteus je sterilan, pa ne može obrazovati fertilno seme. Nizijske poljoprivredne parcele smatraju se veoma dobrim za gajenje miskantusa, sa dobijanjem najvećih prinosa na dubokim, vlažnim (vododrživim) zemljištima. Sa porastom nadmorske visine prinosi miskantusa opadaju. Miskantus raste i daje zadovoljavajuće prinose na zemljištima širokog raspona kvaliteta, od peskuša do zemljišta sa visokim sadržajem organske materije, a tolerantan je i na širok raspon zemljišne pH vrednosti.

Gajenjem miskantusa u uslovima „suvog“ ratarenja ostvaruje se prinos do 30 t/ha. Navedeni prinosi mogu biti i veći, ali je navodnjavanje biljaka tokom vegetacije neophodno. Uobičajeni prinosi miskantusa na zemljištima nižih kategorija uz adekvatno primenjenu agrotehniku gajenja iznose: oko 20 t/ha za zemljišta sa nadmorskom visinom do 150 m, oko 17 t/ha za zemljišta sa nadmorskom visinom do 650 m i nešto preko 10 t/ha kod viših zemljišta. Smatra se da je prinos od 10 t/ha granica isplativosti kod proizvodnje miskantusa.

Krmni sirak je jedna od najvažnijih „energetskih kultura“ za proizvodnju biogasa. Jak koren i druge morfološke osobine omogućuju biljkama sirka da bolje od kukuruza podnose nepovoljne uslove uzgoja, kao što su lošiji kvalitet zemljišta za uzgoj (može uspevati i na teškim i slanim zemljištima), suša i lošija agrotehnika. Uz smanjenje prinosa sirak podnosi sušu (zemljišta na kom se gaji i nisku relativnu vlažnost okolnog vazduha). Takođe, sirak je otporan i na povremena plavljenja terena. Potencijal prinosa sirka je veoma velik. Pojedini hibridi u dobrim uslovima uzgajanja i pri ubiranju biljaka sa vlažnošću 55-70% ostvaruju prinos i do 110 t/ha. Uobičajeni prinos krmnog sirka na zemljištima lošijeg kvaliteta uz manje intenzivnu primenjenu agrotehniku „suvog“ uzgajanja se kreće u granicama od 15 do 30 t/ha sa prinosom suve materije od 7 do 17 t/ha.

Izmajući u vidu napred navedeno, kao i različita iskustva u pogledu prinosa na različitim zemljištima i pod uticajem različtih faktora za potrebe ovog Programa usvojena je različita prosečna vrednost prinosa biljaka u zavisnosti od proizvodnog regiona, uz korekciju prinosa koji su ekvivalentni u proizvodnji kukuruza, kao najsličnije merkantilne kulture. Tako su usvojeni prinosi za miskantus od: 15 t/ha za region Vojvodine, 11,5 t/ha za region Šumadije i zapadne Srbije i 10 t/ha za region južne i istočne Srbije. U proizvodnji krmnog sirka usvojeni su sledeći prinosi: 30 t/ha za region Vojvodine, 23 t/ha za region Šumadije i zapadne Srbije i 20 t/ha za region južne i istočne Srbije.

Stvarajući adekvatnije agrotehničke uslove, navedene prinose je moguće povećati, što će automatski značiti povećanje profitabilnosti zasnovane proizvodnje „energetskih kultura“ i veći stimulans za njihovim uzgajanjem.

U tabeli ispod prikazani su ukupni maseni potencijali navedenih poljoprivrednih biljnih kultura u opštini Petrovac na Mlavi.

Tabela 6: Ukupni maseni potencijali biomase od energetskih zasada u opštini Petrovac na Mlavi

|  | Scenario 1 | Scenario 2 |
| --- | --- | --- |
| Prosečan prinos Miskantus -(usvojena vrednost za proračune ukupnih potencijala) (t/ha) | 11,5 | 11,5 |
| Potencijalni ukupan prinos Miskantus - (t) | 216,744.37 | 206,321.36 |
| Prosečan prinos Sirak za silažu - (usvojena vrednost za proračune ukupnih potencijala) (t/ha) | 23,0 | 23,0 |
| Potencijalni ukupan prinos Sirak za silažu - (t) | 433,488.75 | 412,642.71 |

Prikazane mogućnosti proizvodnje „energetskih kultura“ u poljoprivredi opravdavaju zasnivanje njihove proizvodnje u opštini na zemljištima u kvalitetu od V do VIII klase.

Što se tiče mogućnosti uzgajanja drvenastih kultura, najčešće korišćene brzorastuće drvenaste vrste u Srbiji su topola, vrba i bagrem. Za potrebe ovog Programa preporučuje se gajenje vrbe Salix viminalis, varijetet Inger koja ima prednosti u odnosu na bagrem i topolu. I vrba i topola kao energetske kulture zahtevaju iste pripremne radove pri čemu topola zahteva obavezno navodnjavanje, a vrba daje zadovoljavajući prinos i bez navodnjavanja ukoliko se sadi na močvarnim zemljištima. Trenutna istraživanja pokazuju da predloženi klon vrbe ima veću kalorijsku vrednost od topole i zato mu je data prednost za potrebe procene potencijala u ovom Programu.

Iskustva sa oglednih površina kompanije „Rebina” na zemljištu V klase u Rumuniji na kome je bila zasađena vrba Salix viminalis, varijetet Inger, pokazala su da je prosečan prinos biomase nakon druge godine zasada iznosio 75,6 t/ha sa vlažnošću od 42%-48%. Ovako visok prinos postignut je u uslovima adekvatnog navodnjavanja i đubrenja. Prinos iz zasada iste vrbe na površini od 80 ha, na zemljištu V i VI klase, bez navodnjavanja i đubrenja, iznosio je 50 t/ha biomase vlažnosti oko 50%, takođe nakon druge godine. Ista kompanija objavila je i podatak o prosečnom prinosu ove brzorastuće drvenaste vrste na zemljištima VI i VII klase, sa navodnjavanjem i đubrenjem koji je iznosio 65 t/ha biomase prirodne vlažnosti nakon druge godine zasada. Navođenje rezultata i iskustava kompanije „Rebina” rezultat je činjenice da je ova kompanija najviše odmakla u praksi u smislu proizvodnje sadnog materijala i izvođenja ogleda na oglednim površinama u Jugoistočnoj Evropi. U Srbiji postoje manje ogledne površine zasada Salix viminalis od po nekoliko ari starosti nešto preko jedne godine. Iz tog razlog ovi zasadi još uvek nisu uporedivi sa zasadima iz drugih zemalja Jugoistočne Evrope.

Pored karakteristika zemljišta i primene agrotehničkih mera (posebno navodnjavanja i đubrenja), prinos ove brzorastuće drvenaste vrste zavisi i od gustine sadnje, klimatskih faktora (količine padavina, temperature), karakteristika sadnog materijala i drugih.

Izmajući u vidu napred navedeno kao i različita iskustva u pogledu prinosa na različitim zemljištima i pod uticajem različtih faktora za potrebe ovog Programa usvojena je prosečna vrednost prinosa vrbe Salix viminalis-varijetet Inger za zemljišta od VI-VIII klase od 47 tona/ha biomase prirodne vlažnosti nakon druge godine zasada. Usvojena vrednost predstavlja donju granicu prinosa koji se može značajno povećati primenom odgovarajućih agrotehničkih mera, posebno navodnjavanjem i đubrenjem. Izbor donje granice prinosa za dalje proračune u ovom Programu rezultat je pristupa da ako analize pokažu isplativost osnivanja i korišćenja zasada kratke ophodnje pri minimalnim prinosima onda će svaki prinos iznad minimalnog dodatno povećati isplativost i profitabilnost ovakvih zasada.

|  | Scenario 1 – poljoprivredno obradivo zemljište lošijeg kvaliteta | Scenario 2 – samo njive i livade lošijeg kvaliteta |
| --- | --- | --- |
| Prosečan prinos vrbe Salix viminalis (usvojena vrednost za proračune ukupnih potencijala) (t/ha) | 47 | 47 |
| Potencijalni prinos vrbe Salix viminalis (t) | 435.267 | 430.332 |

Potencijalni prinos drvne biomase iz zasada kratke ophodnje vrbe (ZKO), na poljoprivrednom zemljištu od VI do VIII klase kvaliteta, na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi u oba scenarija omogućavaju intenzivnije korišćenje biomase kako za zamenu fosilnih goriva u postojećim objektima tako i za veliki broj budućih objekata.

SWOT analiza

Na bazi sprovedenih istraživanja u nastavku je predstavljena matrica SWOT analize za biomasu opštine Petrovac na Mlavi.

| Strenghts / Snaga - Postojanje svesti kod donosioca odluka o značaju korišćenja ekoloških umesto foisilnih goriva - Postojanje pozitivnih iskustava sa objektima u kojima se koriste drva goriva - Zakonodavni okvir podstiče energetsku efikasnost i zamenu fosilnih goriva - Postojanje energetskog menadžmenta - Postojanje lokalnih proizvođača drvnih goriva | Weaknesses / Slabosti - Niski potencijali za drvnu biomasu u opštini - Nedostatak sopstvenih finansijskih sredstava, - Razuđenost najvećeg broja objekata koja uslovljava individualne kotlarnice i sisteme grejanja - Biomasa se ne smatra uvek robom koja ima svoju tržišnu vrednost već se smatra socijalnom kategorijom |
| --- | --- |
| Opportunities / Prilike - Postojanje potreba za prevođenjem javnih objekata na biomasu - Smanjenje zagađenja životne sredine - Postojanje donatorskih programa za nabavku kotlova i instalacija na biomasu - Postojanje domaćih fondova, Fond za energetsku efikasnost, KUJU - Postojanje poljoprovrednog zemljišta loših kategorija u državnom vlasništvu kao baze za podizanje drvenastih zasada kratke ophodnje za proizvodnju drvne biomase za energiju | Threats / Pretnje - Niska cena električne energije, - Rastuća potražnja za drvnom biomasom u drugim regionima i s tim u vezi mogući rast cena - Niska finansijska snaga domaćinstava za zamenu starih neefikasnih ložnih uređaja novim i efikasnijim uređajima - Moguće izmene u zakonodavnom okviru i podsticajima |

# MERE ZA POSTIZANJE CILJEVA PROGRAMA

U skladu sa postavljenim ciljevima Programa za korišćenje biomase u energetske svrhe u opštini Petrovac na Mlavi u nastavku su predstavljene potrebne mere za realizaciju postavljenih ciljeva.

| MERA 1 | Zamena mazuta u matičnoj osnovnoj školi u selu Šetonje i unapređenje energetske efikasnosti u objektima osnovnih škola u selima Veliko Laole i Ranovac kroz zamenu uglja, metarskog drveta i postojećih kotlova sa novim efikasnijim kotlovima na drvnu sečku |
| --- | --- |
| Cilj: | Izvršiti zamenu lož ulja, uglja i metarskog drveta sa biomasom u formi drvne sečke za decentralizovano grejanje školskih objekata u selima Šetonje, Veliko Laole i Ranovac |
| Nosilac | Lokalna samouprava, direktori škola, nadležno ministarstvo |
| Opis | Za potrebe objekata osnovnih škola u selima Šetonje, Veliko Laole i Ranovac godišnje se troši oko 17 tona mazuta, 127 tona uglja i oko 60 m3 ogrevnog metarskog drveta. Iz kotlarnice osnovne škole u selu Veliko Laole toplotnom energijom snabdeva se i objekat obdaništa. Nabavna cena mazuta u septembru 2018. je bila je skoro dva puta veća u odnosu na nabavnu cenu mazuta u septembru 2017. godine. To će duplirati troškove grejanja u grejnoj sezoni 2018/2019. u odnosu na prethodnu grejnu sezonu u osnovnoj školi u selu Šetonje. Kada su u pitanjuu školski objekti u selima Veliko Laole i Ranovac za njihove potrebe godišnje se potroši preko 125 tona uglja i oko 60 m3 ogrevnog drveta koji se nabavljaju na tenderu i skladište u školskom dvorištu. Manipulacija drvetom i loženje u kotao se obavljaju ručno. Za potrebe grejanja ova dva objekta, pored zamene energenata, biće izvršena i zamena starih i neefikasnih kotlova sa novim efikasnim kotlovima na drvnu biomasu (drvna sečka). Time će se povećati energetska efikasnost sistema za grejanje, efikasnost sagorevanja biomase, smanjiti zagađenost životne sredine i smanjiti troškovi grejanja. Predložene zamene će se vršiti postepeno po utvrđenom planu i dinamici koji će biti sačinjen od strane lokalne samopurave i direktora škola. |
| Period implementacije | 2021-2024. |
| Izvori finansiranja | Budžet JLS Budžetski fond za energetsku efikasnost Donatori KUJU |
| Primeri aktivnosti za postizanje cilja | Nabavka savremenih kotlova na biomasu u izabranim javnim objektima koristeći pozitivna iskustva sličnih objekata iz susednih i drugih opština u kojima je izvršena konverzija mazuta i uglja sa biomasom. |
| Indikator | Nakon sprovođenja mere cilj je da se 2021. godine za potrebe grejanja izabranih objekata koristi biomasa u formi drvne sečke kao najjeftinije gorivo. |
| Način verifikacije | ISEM / Godišnji izveštaj u skladu sa ZEKE |

| MERA 2 | Podrška zameni mazuta sa drvnom biomasom u gradskoj toplani kroz izradu odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije |
| --- | --- |
| Cilj | Potpuna zamena mazuta u gradskoj toplani sa definisanim lancem snabdevanja. |
| Nosilac | JLS |
| Opis | Postojeća gradska toplana koristi mazut. U grejnoj sezoni 2017/2018. godina utrošeno je 450 tona mazuta. Mazut se nabavlja po veoma visokim cenama, a njegovim sagorevanjem nastaju velike količine zagađujućih materija i CO2. Zamenom mazuta i prelaskom na drvnu biomasu postigli bi se višestruki efekti kako za lokalnu samoupravu tako i za krajnje potrošače. Neki od efekata predstavljaju: povećanje prihoda za lokalnu samoupravu, otvaranje novih radnih mesta kroz formiranje pratećeg lanca snabdevanja biomasom, efikasnije korišćenje biomase u odnosu na individualne sisteme grejanja, jeftinije grejanje za krajnje korisnike i priključenje onih javnih objekata koji sada koriste fosilna i druga goriva u okviru toplifikacije administrativno-poslovnog centra. |
| Period implementacije | 2021-2024. |
| Izvori finansiranja | Budžet opštine, Fond za energetsku efikasnost Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (KUJU) Donatorski programi |
| Primeri aktivnosti za postizanje cilja | - Definisanje lanca snabdevanja biomasom - Određivanje lokacije za skladište drvne biomase - Izrada potrebne projektne dokumentacije - Dobijanje saglasnosti, dozvola i odobrenja - Formiranje nadzornog tela za praćenje realizacije projekta - Ostale aktivnosti od značaja za realizaciju projekta |
| Indikator | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za zamenu mazuta sa drvnom biomasom u postojećoj gradskoj toplani. Definisan lanac snabdevanja biomasom. |
| Način verifikacije | Informacija objavljena na veb-sajtu opštine. |

| MERA 3 | Edukativna kampanja o pravilnom i efikasnom korišćenju ogrevnog drveta u domaćinstvima |
| --- | --- |
| Cilj: | Povećati broj domaćinstava koja pravilno i efikasno koriste ogrevno drvo za potrebe grejanja. |
| Nosilac | JLS |
| Opis | Prosečna potrošnja drvne energije u domaćinstvima u opštini Petrovac na Mlavi je za skoro 2,6 puta veća u odnosu na prosečnu potrošnju koja se smatra zadovoljavajućom sa stanovišta energetske efikasnosti. Ovako visoka potrošnja u velikoj meri je rezultat ustaljene navike domaćinstava da ogrevno drvo nabavljaju jedan do dva meseca pre početkja grejne sezone zbog čega se u toku grejne sezone u najvećem broju domaćinstava koristi sirovo drvo. Takvo drvo daje male količine energije, povećava zagađenost vazduha, povećava potrošnju i šteti uređajima u kojima sagoreva. Pored toga, u najvećem broju domaćinstava u opštini Petrovac na Mlavi uređaji koji se koriste za loženje su starosti preko 10 godina. Ovako stari uređaji u kombinaciji sa sirovim drvetom čine potrošnju ogrevnog drveta izuzetno neefikasnom. Da bi se promenilo ovakvo stanje neophodno je osmisliti i sprovoditi Program edukativne kampanje domaćinstava kako pravilno i efikasno da nabavljaju i koriste ogrevno drvo (vreme i način pripreme drveta, pravilna upotreba, korišćenje efikasne opreme, čišćenje dimnjaka). |
| Period implementacije | 2021-2024. |
| Izvori finansiranja | JLS i programi međunarodnih organizacija Fond za zaštitu životne sredine |
| Primeri aktivnosti za postizanje cilja | - Definisanje Programa za povećanje efikasnosti korišćenja ogrevnog drveta u domaćinstvima u opštini Petrovac na Mlavi - Edukativna kampanja - Evaluacija rezultata Programa |
| Indikator | Povećanje broja domaćinstava koja efikasno koriste ogrevno drvo za najmanje 10% u 2022. godini u odnosu na baznu 2017. godinu. |
| Način verifikacije | Sprovedena anketa u domaćinstvima 2022. godine. Informacija javno objavljena na veb-sajtu opštine. |

Aktivnosti za sprovođenje mera su definisane u Akcionom planu za sprovođenje Programa koji se donosi na period od godinu dana i koji se nalazi u Prilogu.

PREGLED MERA I ZBIRNIH REZULTATA

U tabelu ispod dat je zbirni pregled mera sa očekivanim rezultatima i periodom implementacije.

| SPISAK MERA | KVANTITATIVNI CILJ (INDIKATOR) | PERIOD IMPLEMENTACIJE |
| --- | --- | --- |
| 1. Zamena mazuta u matičnoj osnovnoj školi u selu Šetonje i unapređenje energetske efikasnosti u objektima osnovnih škola u selima Veliko Laole i Ranovac kroz zamenu uglja, metarskog drveta i postojećih kotlova sa novim efikasnijim kotlovima na drvnu sečku | Nakon sprovođenja mere cilj je da se 2024. godine za potrebe grejanja izabranih objekata koristi biomasa u formi drvne sečke kao najjeftinije gorivo. | 2021-2024. |
| 2. Podrška zameni mazuta sa drvnom biomasom u gradskoj toplani kroz izradu odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za zamenu mazuta sa drvnom biomasom u postojećoj gradskoj toplani. Definisan lanac snabdevanja biomasom. | 2021-2024. |
| 3. Edukativna kampanja o pravilnom i efikasnom korišćenju ogrevnog drveta u domaćinstvima | Povećanje broja domaćinstava koja efikasno koriste ogrevno drvo za najmanje 10% u 2021. godini u odnosu na baznu 2017. godinu. | 2021-2024. |

# PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROGRAMA

## Način praćenja sprovođenja programa

Praćenje izvršenja Programa za korišćenje biomase u energetske svrhe je nadležnost energetskog menadžera opštine. Izveštavanje o sprovedenim merama i aktivnostima u zameni fosilnih goriva sa biomasom su deo izveštavanja prema ministarstvu nadležnom za poslove energetike. Ovo ministarstvo prati, vrši proveru i ocenu ušteda energije u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima dostavlјanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji i metodologiji za praćenje, proveru i ocenu efekata njegovog sprovođenja (Sl. glasnik RS, br. 37/15). Istim članom Zakona o efikasnom korišćenju energije propisano je i da su organi državne uprave, nadležni organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih nadležnosti, odgovorni za sprovođenje akcionog plana i dužni da dostavlјaju ministarstvu podatke neophodne za praćenje sprovođenja akcionog plana.

## Izveštaj o sprovođenju programa u prethodnom periodu

Ovaj dokument je prvi izrađeni Program za korišćenje biomase u energetske svrhe u opštini Petrovac na Mlavi tako da ne sadrži podatke o sprovođenju programa u prethodnom periodu.

# PRILOG 1: Akcioni plan

Skupština jedinice lokalne samouprave donosi Akcion plan kojim definiše aktivnosti za sprovođenje mera.

Period implementacije akcionog plana je godinu dana.

U tabelama u nastavku dat je pregled aktivnosti za predložene mere u funkciji dostizanja postavljenih ciljeva Programa.

| Mera 1 | Zamena mazuta u matičnoj osnovnoj školi u selu Šetonje i unapređenje energetske efikasnosti u objektima osnovnih škola u selima Veliko Laole i Ranovac kroz zamenu uglja, metarskog drveta i postojećih kotlova sa novim efikasnijim kotlovima na drvnu sečku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost | Nosilac | Cilj / Indikator | Period implementacije | Procena troškova (RSD) | Izvor finansiranja | Način verifikacije |
| A.1.1 | Izrada potrebne projektne dokumentacije | Direktori škola/Energetski menadžer | Izrađena potrebna projektna dokumentacija | 2021. | 500.000 | Budžet lokalne samopurave | Izrađena i odobrena projektna dokumentacija |
| A.1.2 | Nabavka savremenih kotlova na biomasu sa pratećim sistemima za grejanje školskih objekata | Energetski menadžer / Direktori škola | OŠ „Miroslav Bukumirović-Bukum”, Šetonje, OŠ ’’Žarko Zrenjanin’’ Veliko Laole i OŠ ’’Jovan Šerbanović’’, Ranovac za potrebe grejanja koriste drvnu biomasu u formi drvne sečke | 2021-2024. | 9.600.000-16.800.000 | Budžet JLS Donatori Fond za energetsku efikasnost KUJU | ISEM / Godišnji izveštaj u skladu sa ZEKE |
|  | Zbirno za M1 | Osnovne škole u selima Šetonje, Veliko Laole i Ranovac za potrebe grejanja koriste drvnu biomasu u formi drvne sečke. |  |  |  |  |  |

| Mera 2 | Podrška zameni mazuta sa drvnom biomasom u gradskoj toplani kroz izradu odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost | Nosilac | Cilj / Indikator | Period impleme-ntacije | Procena troškova (EUR) | Izvor finansiranja | Način verifikacije |
| A 2.1 | Definisanje lanca snabdevanja biomasom | Toplana/Energetski menadžer | Definisani svi segmenti lanca snabdevanja biomasom i usaglašeni sa potencijalnim snabdevačima | 2022. |  |  | Izrađena studija |
| A 2.2 | Određivanje lokacije za skladište drvne biomase | Rukovodstvo toplane/Energetski menadžer/Gradonačelnik/Katastar | Određena lokacija | 2022. | - |  | Određena lokacija. Dobijena saglasnost. Informacija objavljena na web sajtu opštine. |
| A 2.3 | Izrada potrebne projektno-tehničke dokumentacije za zamenu postojećih kotlova i instalacija na mazut sa kotlovima i instalacijama na biomasu | Toplana | Izrađena potrebna projektna dokumentacija | 2022-2024. | 1.200.000 |  | Izrađena i odobrena projektna dokumentacija |
| A.2.4 | Dobijanje saglasnosti, dozvola i odobrenja | Toplana/ Energetski menadžer | Dobijene sve potrbne dozvole i saglasnosti | 2022. | - |  | Dobijene sagalsnosti i dozvole |
|  | Zbirno za M2: | Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za zamenu mazuta sa drvnom biomasom u postojećoj gradskoj toplani. Definisan lanac snabdevanja biomasom. |  |  |  |  |  |

| Mera 3 | Edukativna kampanja o pravilnom i efikasnom korišćenju ogrevnog drveta u domaćinstvima |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost | Nosilac | Cilj / Indikator | Period impleme-ntacije | Procena troškova (RSD) | Izvor finansiranja | Način verifikacije |
| A 3.1 | Definisanje Programa za povećanje efikasnosti korišćenja ogrevnog drveta u domaćinstvima u opštini Petrovac na Mlavi | Energetski menadžer/opštinska uprava/angažovani eksperti/domaće i međunarodne institucije i organizacije | Urađen i odobren projekat | 2022. | 500.000 | JLS, domaće i međunarodne institucije i organizacije |  |
| A 3.2 | Edukativna kampanja | Energetski menadžer/opštinska uprava | Povećanje broja domaćinstava koja efikasno koriste ogrevno drvo | 2022-2024. | 6.000.000 |  | Broj održanih edukativnih radionica; Broj prisutnih građana; Broj održanih seminara; Broj odštampanih brošura, lifleta i drugog edukativnog materijala; Broj nastupa na lokalnim radio i TV stanicama; Broj članaka u lokalnim štampanim medijima; Broj organizovanih događaja na otvorenom uz prisustvo čelnika lokalne samopurave i vodećih proizvođača opreme i drvnih goriva. |
| A.3.3 | Evaluacija rezultata projekta | Energetski menadžer/angažovani eksperti |  | 2022. | 600.000 |  | Anketom utvrđeno da je broj domaćinstava koja efikasno koriste ogrevno drvo povećan za 10% u odnosu na baznu 2017. |
|  | Zbirno za M3: | Povećanje broja domaćinstava koja efikasno koriste ogrevno drvo za najmanje 10% u 2022. godini u odnosu na baznu 2017. godinu. |  |  |  |  |  |

Zvanična internet prezentacija opštine Petrovac na Mlavi, Lokalna strategija održivog razvoja opštine Petrovac na Mlavi 2015-2020.

„Drvna energija za održivi ruralni razvoj u Srbiji” TCP/YUG/321, FAO i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Agencija za energetsku efikasnost Srbije, 2013.

„Energetski zasadi brzorastućih vrsta drveća u Srbiji: produkcija biomase, legislativa, tržište i uticaji na životnu sredinu- potencijali i ograničenja”, Dr Branko Stajic, UNDP, 2016.

1450-5029 (2007) 11; 1-2; p.66-70 Originalni naučni rad UDK: 631.147; 633.2 Orginal Scientific Paper MISKANTUS – EVROPSKA ISKUSTVA SA NOVIM ENERGETSKIM USEVOM MISCANTHUS – EUROPEAN EXPERIENCE WITH A NOVEL ENERGY CROP Mr Željko DŽELETOVIĆ*, Dr Gordana DRAŽIĆ*, Dr Đorđe GLAMOČLIJA**, Dr Nevena MIHAILOVIĆ*, * INEP – Institut za primenu nuklearne energije, 11080 Zemun, Banatska 31-b ** Poljoprivredni fakultet, 11080 Zemun, Nemanjina 6

University of Osijek B.Sc. Faculty of Agriculture Graduate programs Plant - crop production SILAGE SROGHUM PRODUCTION FOR BIOGAS, Tomislav Prgić - Studija Silažni sirak za proizvodnju biogasa

Prinos biomase sirka u različitim okolišima, Gantner, Ranko; Kralik, Davor; Popović, Brigita; Jovičić, Daria; Kovačić, Đurđica; Prgić, Tomislav, Book of abstracts of 50th Croatian and 10th International Symposium on Agriculture / Milan Pospišil (ur.). - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture Zagreb, Croatia , 2015. 155-156 (ISBN: 978-953-7878-29-0).